- 1、网络拓扑结构图

2、省级运行中心软硬件设备配置方案

| 序号 | 名称 | 优先级 | 产品基本配置 | 参考型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房 |  | 利用现有机房 |  |  |  |
| 2 | 机柜 |  | 利用现有机柜。新购参考规格：42U高/800mm×950mm×2045mm/19"标准机架/通风顶盖/万能电源插座/线缆束线槽。 | 自选 | 1 |  |
| 3 | 应用服务器 | 1 | 机架式服务器， 处理器主频(MHz) >=2GMHz，CPU数目>=2个，内存：>=16G 硬盘：5×146G SAS转速15 krpm硬盘，Raid 5，磁盘控制器：支持Raid 光驱：DVD-ROM光驱，网卡：>=2个1000M网卡，电源：双电源 | IBM 3850 HP Proliant DL580G5 | 2 |  |
| 4 | 数据库服务器 | 1 | 机架式服务器， 处理器主频(MHz) >=2GMHz，CPU数目>=2个，内存：>=32G 硬盘：5×146G SAS转速15 krpm硬盘，Raid 5，磁盘控制器：支持Raid 光驱：DVD-ROM光驱，网卡：>=2个1000M网卡，电源：双电源；光纤网卡(HBA卡)2个；光纤连接线1.5m，2条。 | IBM 3850 HP Proliant DL580G5 | 2 |  |
| 5 | 负载均衡器 | 2 | 有负载均衡､应用交换､会话交换､状态监控､智能网络地址转换等功能 | F5 BIG-IP Citrix NetScaler | 1 |  |
| 6 | 磁盘阵列 | 1 | SAN盘阵；存储容量>=10TB，可扩展至30TB；带电池 | HP（惠普） EVA4400EVA4400 | 1 | 或其他选型 |
| 7 | 备份服务器 | 2 | 机架式服务器， 处理器主频(MHz) >=2GMHz，CPU数目>=1个，内存：>=8G 硬盘：2×146G SAS转速15 krpm硬盘，Raid 1，磁盘控制器：支持Raid 光驱：DVD-ROM光驱，网卡：>=2个1000M网卡；双电源；光纤网卡(HBA卡)：2个；光纤连接线1.5m，2条（通过光纤交换机与磁盘阵列连接） | IBM 3650 HP Proliant DL380 | 1 | 有条件地区可配置磁带库，提供移动介质备份 |
| 8 | 安全网关 | 1 | 支持VPN，支持网关防病毒，支持网络入侵防御（IPS），支持入侵检测功能 并发连接数：>1000；用户数限制：无限制 | 天清汉马USG-3610D一体化安全网关 | 2 | 全国配置统一型号 |
| 9 | 数据库审计系统 | 3 | 支持旁路监听审计 | 启明星辰天玥系 | 1 |  |
| 10 | 交换机 | 1 | 接口：48个1000M以太网端口；支持镜像端口 |  | 2 |  |
| 11 | 光纤交换机 | 1 | 8个口，>=2G bps |  | 2 | 均衡 |
| 12 | UPS电源 | 1 | 支持应用服务器、数据库服务器、磁盘阵列、防火墙工作15分钟。 | 山特/APC | 1 |  |
| 二 | 软件平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作系统 | 1 | Windows Server 2003/2008 企业版 |  | 5 |  |
| 2 | 数据库平台 | 1 | Oracle 企业版 | Oracle 11g |  | 按需定量 |
| 3 | Oracle RAC | 2 |  | Oracle RAC | 1 | 按需定量 |
| 4 | 备份软件 | 2 | Windows平台运行，支持Oracle备份。 |  | 1 |  |
| 5 | 防病毒软件 | 1 |  | 瑞星 | 5 |  |
| 6 | 光线交换机Failover软件许可 | 2 | 光线交换机Failover软件许可 | EMC PowerPath 或自选 | 1 | 数量根据实际情况决定 |

注：（1）本方案为标准配置方案，保持了较好的可扩展性。选取简单配置方案的省份，若想升级到标准配置方案，之前采购的相关设备亦可复用。（2）本方案的软硬件配置表中，给出了配置优先级建议，其中优先级“1”表示必需配置，优先级“2”表示建议配置，优先级“3”表示将来可考虑配置。

3、市县办证点软硬件配置方案

| 市县办证点软硬件设备配置表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 优先级 | 建议基本配置 | 参考型号 | 数量 | 备注 |
| 一 | 硬件设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 台式机 | 1 | 处理器主频：>=2GHZ 内存大小:>=2GB ；硬盘容量:>60GB ；显示器：>=17 inch, 分辨率>=1024×768 | 联想扬天 T4900V( E7500/2G/320G) | 1 |  |
| 2 | UPS | 1 | 包括ups电源、电池、电池柜，支持一台PC机供电1小时。 | UPS电源：山特K1000，后备式电池参考型号：山特12V65AH | 1 |  |
| 3 | 打印机 | 1 | 打印机 |  | 1 |  |
| 二 | 软件平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防病毒软件客户端 | 1 |  |  | 1 |  |
| 2 | 操作系统 | 1 |  |  | 1 |  |