附件

原油成品油码头油气回收首批试点项目

一、试点项目名称

中化兴中原油装船油气回收试点项目

二、试点项目承担单位

中化兴中石油转运（舟山）有限公司

三、试点项目建设情况

该项目位于宁波-舟山港定海港区岙山作业区，投资主体为中化兴中石油转运（舟山）有限公司，投资规模为9369万元，属于改扩建项目。项目实施后将对1#、2#码头的原油装船货油蒸气进行回收处理，油气回收系统处理能力为5000立方米/小时。工程自2015年8月开始建设，预计2016年4月试运行，2016年12月正式投入运营。

四、试点内容

1.高硫原油码头油气回收。包括工况选择，工艺技术创新，控制工艺包、关键技术和关键部件引进吸收提升等。

2.码头油气回收资源再利用。包括再利用工艺、控制技术、储存方案等。

3.项目建设与试运营。包括项目的立项审批、验收管理、试运营管理等。

4.安全、环保管理与验收。包括项目的安全、环保评估与验收，安全、环保生产与监督管理等。

5.研究制订相关的标准规范、管理办法、操作规程等。

五、试点项目预期效果

初步测算，试点项目投入运行后，经过油气回收系统处理，油气回收率高于95%，非甲烷总烃排放浓度力争小于10克/标准立方米，油气燃烧处理后的锅炉尾气二氧化硫含量不大于100毫克/标准立方米。按公司每年原油装船量400-500万吨估算，预期处置装船作业挥发的货油气体约560-700万立方米，回收资源再利用相当于节省锅炉燃料油3000-3800吨，折合标准煤4300-5400吨。

抄送：各省、自治区、直辖市港航（航运）主管部门，有关石油化工、港口、航运企业，财政部经建司，部综合规划司。