UDC

CJJ

中华人民共和国行业标准

P                                        CJJ/T×－20××

备案号J ×－20××

植物园设计规范

Code for the design of botanical garden

（征求意见稿）

20××－××－××发布    20××－××－01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

中华人民共和国行业标准

植物园设计规范

Code for the design of botanical garden

CJJ/T***-20**

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：   2 0  ××年  ×月  1 日

中国建筑工业出版社

20××北京

中华人民共和国住房和城乡建设部

公告

第      号

住房城乡建设部关于发布行业标准

《植物园设计规范》的公告

现批准《植物园设计规范》为行业标准，编号为CJJ/T-201*,自201*年*月1日起实施。

本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

住房城乡建设部

年   月   日

前言

根据住房和城乡建设部《关于印发〈2011年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》（建标[2011]17号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规范。

本规范的主要技术内容是： 1.总则；2.术语；3.基本规定；4.总体布局；5.植物设计；6.建筑设计；7.导览、标识设计。

本规范由住房和城乡建设部负责管理，由杭州园林设计院股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送杭州园林设计院股份有限公司（地址：浙江省杭州市西湖区求是路2号，邮政编码： 310007）。

本规范主编单位：杭州园林设计院股份有限公司

上海市园林设计院有限公司

本规范参编单位：××××××

××××××

本规范参加单位：××××××

××××××

本规范主要起草人员：××× ××× ××× ×××

××× ××× ××× ×××

本规范主要审查人员：××× ××× ××× ×××

目次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	4

3.1 定位与设计原则	4

3.2选址	4

3.3规模与用地比例	4

3.4容量计算	6

3.5常规设施	7

4总体布局	9

4.1一般规定	9

4.2功能分区	9

4.3 竖向设计	11

4.4园路及场地设计	12

4.5给水排水设计	13

4.6电气设计	14

5植物设计	16

5.1一般规定	16

5.2露地专类园植物设计	16

5.3 温室植物设计	17

6建筑设计	18

6.1一般规定	18

6.2温室建筑	18

6.3 标本馆	22

6.4其他建筑	23

7导览、标识设计	24

本规范用词说明	25

引用标准名录	26

附：条文说明	27

Contents

1  General Provisions	·········································································1

2  Terms	········································································2

3  Basic Requirement	·······································································.4

3.1  Position and Design Principles·························································4

3.2  Site········································································4

3.3  Construction Scale········································································4

3.4  Visitors Capacity······································································· 6

3.5  Utility Standard········································································7

4  Ceneral Layout	········································································9

4.1  General Provisions········································································9

4.2  Function Division and Distribution··························································9

4.3  Vertical Design········································································11

4.4  Road and Pavement Design·································································12

4.5  Water Supply and Drainage·································································13

4.6  Electrical Design········································································14

5  Plant Design········································································16

5.1  General Requirements·····································································16

5.2  Specified Plant GardenPlant Design	··················································16

5.3  Greenhouse PlantsPlant Design····························································17

6  Construction Design········································································18

6.1  General Requirements·····································································18

6.2  Greenhouse Construction···································································18

6.3  Herbarium········································································22

6.4  Other Architecture	········································································23

7  Signage Design········································································24

Explanation of Wording in This Code························································25

List of Quoted Standards······································································26

Addition：Explanation of Provisions······································ 27

# 1 总则

1.0.1  为适应植物园建设需要，全面发挥植物园的保护、科研、科普、游憩功能，确保植物园设计质量，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于新建、改建、扩建的植物园设计。

1.0.3  植物园设计除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术语

2.0.1  植物园  botanical garden

拥有活植物收集区，并对收集区内的植物进行记录管理，使之可用于科学研究、保护、展示、教育，并供观赏、游憩及开展科普活动的绿地。

2.0.2  综合性植物园  comprehensive botanical garden

植物种类丰富，功能全面，集植物引种驯化和展示、休闲游览、科普教育、科学研究等于一体的植物园。

2.0.3  专类植物园  specified botanical garden

主要从事专项搜集（如特定属、种、经济用途、观赏特性、植物生态区等）的植物园。

2.0.4  植物区系  flora

某一地区或某一时期，某一分类群、某类植被等所有植物种类的总称。

2.0.5  植物群落  plant community

任何地段内，具有相同的植物种类组成和空间结构且相对稳定、各种植物之间以及植物与环境之间都存在相互作用的植物组合。

2.0.6 系统分类区 systematic classification distribution

按照植物进化和分类系统排列布局的植物展示区。

2.0.7专类园specified plant garden

植物园中具有特定的主题内容，以具有相同特质类型（种类、科属、生态习性、观赏特性、利用价值等）的植物为主要构景元素，以植物搜集、展示、观赏为主的植物主题园。

2.0.8自然保育区  nature conservation distribution

对植物园范围内有当地代表性自然生态系统、野生植物物种天然集中分布、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的地域划出一定面积予以保护和复育的区域。

2.0.9  展览温室  exhibition greenhouse

由人工控制各种环境因子、展示生长在不同地域和气候条件的植物及其生存环境的室内游赏空间。

2.0.10  配备温室supporting greenhouse

为了进行科学研究、生产繁殖、引种驯化而设置的，由人工控制各种环境因子的室内空间。

2.0.11  试验生产苗圃  plant propagation and experimental nursery

为了进行科学研究和生产繁殖而设置的培育苗木的基地。

2.0.12  检疫苗圃 quarantine nursery

为预防病虫害输入、传出和传播，对引进的植物进行隔离检查和卫生处理的苗木基地。

2.0.13  引种驯化introduction and domestication

将野生或栽培植物的种子或营养体从其自然分布区域或栽培区域引入到新的地区栽培。

2.0.14  就地保护 in-situ conservation

为了保护野生植物多样性，把包含保护对象在内的一定面积的陆地或水体划分出来，进行保护和管理。

2.0.15  迁地保护 ex-situ conservation offsite conservations

为了保护生物多样性，把物种迁出原地，进行特殊的保护和管理。

2.0.16  植物标本 plant specimen

将新鲜植物的全株或一部分用物理或化学方法处理后保存起来的实物样品。

2.0.17   标本树  specimen tree

展示植物自然生长的基本形态，符合生物学特性的活的标本植物。

# 3 基本规定

## 3.1 定位与设计原则

3.1.1  新建植物园应结合世界和中国的植物园网络体系进行定位，重点收集本植物区系内代表性种，展示区系植物特色。

3.1.2  植物园应跟据性质与分类的不同，合理安排功能布局，确定科研及科普设施的规模，确定植物搜集的范围和名录。

3.1.3  植物园设计应满足植物物种多样性的要求。

3.1.4  植物园设计应体现生态的原则，突出地域特色和植物景观特色。

3.1.5  植物园设计应坚持可持续发展，近远期结合，留有发展余地。

## 3.2选址

3.2.1  植物园选址应以批准的城市总体规划和绿地系统规划为依据。

3.2.2  植物园选址应与周边公共交通体系衔接，交通便利。

3.2.3  给排水、电力、通信、燃气等基础设施的供应应有充分保障。

3.2.4  植物园选址应有充足的水源，且水质良好。

3.2.5  植物园宜选择地形地貌丰富多样的基址，适宜创造多种小气候。

3.2.6  平地宜占拟建设用地总面积的30%以上。

3.2.7  土壤土质应肥沃疏松，排水良好，有机质丰富，无病虫害。

3.2.8  反映当地植物区系的原有自然植被典型群落面积不宜大于总用地面积的30%。

3.2.9  植物园选址应避开洪涝、滑坡、崩塌、岩堆等地质条件不良以及环境受到污染的区域。

## 3.3规模与用地比例

3.3.1  植物园建设规模应符合表3.3.1的规定。

表3.3.1植物园建设规模

|  | 类别 | 陆地面积（hm2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大型综合性植物园 | ≥50 |
| 2 | 中型综合性植物园 | 20-50 |
| 3 | 小型综合性植物园 | ≤20 |
| 4 | 专类植物园 | - |

注：表中“—”表示不做规定。

3.3.2  植物园露地植物种类指标宜符合表3.3.2的规定。

表3.3.2植物园露地植物种类指标

| 植被区划 | 大型 综合性植物园 | 中型 综合性植物园 | 小型 综合性植物园 | 专类植物园 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 寒温带针叶林区 | — | — | — | — |
| 温带针阔叶混交林区 | ≥600 | ≥250 | ≥100 | — |
| 北部暖温带落叶阔叶林区 | ≥2000 | ≥800 | ≥200 | — |
| 南部暖温带落叶阔叶林区 | ≥2500 | ≥900 | ≥300 | — |
| 北亚热带落叶、常绿阔叶混交林区 | ≥3000 | ≥1000 | ≥400 | — |
| 中亚热带常绿、落叶阔叶混交林区 | ≥3500 | ≥1100 | ≥500 | — |
| 南亚热带常绿阔叶林区 | ≥4000 | ≥1200 | ≥600 | — |
| 热带季雨林及雨林区 | ≥5000 | ≥1500 | ≥800 | — |
| 温带草原区 | ≥1000 | ≥300 | ≥150 | — |
| 温带荒漠区 | ≥300 | ≥200 | ≥100 | — |
| 青藏高原高寒植被区 | — | — | — | — |

注：①植物园种类指标以中国植被区划为基础。

②植物园种类指标应以活植物收集为准。

③表中“—”表示不做规定。

3.3.3  植物园内部主要用地比例应符合表3.3.3的规定。

表3.3.3植物园内部主要用地比例

| 陆地面积 （hm2） | 用地比例（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 园路及铺装场地 | 管理建筑 |  |  | 游憩建筑和服务建筑 |  |  | 绿化用地比例 |
|  |  | 配备温室 | 科研建筑 | 其它管理建筑 | 展览温室 | 科普教育建筑 | 其它游憩建筑和服务建筑 |  |
| 2-<5 | 10-20 | — | — | <1.0 | — | <3.0 | <4.0 | >70 |
| 5-<10 | 10-20 | — | — | <1.0 | — | <2.0 | <3.5 | >70 |
| 10-<20 | 10-20 | — | — | <1.0 | — | <1.5 | <3.0 | >75 |
| 20-<50 | 10-20 | — | — | <0.5 | — | <1.5 | <2.0 | >75 |
| 50-<300 | 5-15 | <2.5 | <0.25 | <0.25 | <2.0 | <1.0 | <1.5 | >75 |
| ≥300 | 5-15 | <2.0 | <0.25 | <0.25 | <1.5 | <1.0 | <1.0 | >78 |

注：①试验生产苗圃、检疫苗圃等用地计入绿化用地。

②表中“—”表示不做规定。

## 3.4容量计算

3.4.1  游人容量是确定植物园各种设施的规模、数量以及进行管理的依据。

3.4.2  游人容量宜采用分类计算法，应按下式计算：

C = (A1/Am1) + (A2/Am2) +C1下标

式中C  ——游人容量

A1 ——硬质活动场地面积

A2 ——游憩绿地面积

Am1——人均占有硬质活动场地面积

Am2——人均占有游憩绿地面积

C1 ——开展水上活动的水域游人容量

3.4.3  植物园硬质活动场地应包含园路、铺装场地、展览温室、科普教育建筑、其他游憩建筑和服务建筑等游人可进入并可开展游览活动的内外场地。人均占有植物园硬质活动场地面积以7～15 m2为宜。

3.4.4  人均占有植物园游憩绿地面积以20～50m2为宜。

3.4.5  植物园有开展游憩活动的水域时，水域游人容量宜按150～250㎡/人进行计算。

3.4.6  人均占有硬质活动场地面积指标和人均占有植物园游憩绿地面积指标的取值，应根据植物园的性质、功能、规模等实际情况确定。

## 3.5常规设施

3.5.1  植物园常规设施的设置应符合表3.5.1的规定。

表3.5.1植物园常规设施

| 设施类型 | 设施项目 | 建设规模 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大型综合性植物园 | 中型综合性植物园 | 小型综合性植物园 | 专类植物园 |
| 游憩设施 （建筑类） | 展览温室 科普馆 亭、廊、厅、榭 | ○ ● ● | ○ ○ ● | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
| 游憩设施 （非建筑类） | 科普展廊 科普说明牌 休息座椅 | ● ● ● | ○ ● ● | ○ ● ● | ○ ● ● |
| 管理设施 （建筑类） | 科研试验建筑 配备温室 标本馆 种子库 植物信息管理中心 管理办公用房 | ● ● ○ ○ ● ● | ○ ○ ○ ○ ○ ● | ○ ○ ○ ○ ○ ● | ○ ○ ○ ○ ○ ● |
| 管理设施 （非建筑类） | 配备温室荫棚 视频监控设施 广播设施 绿色垃圾处理设施 垃圾处理中转设施 雨水控制利用、水处理设施 | ○ ● ● ● ● ● | ○ ● ● ● ○ ● | ○ ● ● ○ — ● | ○ ● ● ○ ○ ● |
| 服务设施 （建筑类） | 游客服务中心 售票房 餐厅 小卖部 纪念品商店 厕所 | ● ○ ● ● ○ ● | ○ ○ ○ ● ○ ● | ○ ○ ○ ● ○ ● | ○ ○ ○ ○ ○ ● |
| 服务设施 （非建筑类） | 导览、标识系统 游览车停靠站 | ● ○ | ● ○ | ● — | ● — |

注：①“●”表示应设，“○”表示可设，“—”表示不需要设置

3.5.2其它常规设施应按照现行行业标准《公园设计规范》CJJ 48—92的有关规定执行。

3.5.3儿童植物园和康复花园内部及周围厕所宜适当增加无障碍、母婴、儿童厕位及设施数量。

3.5.4休息座椅周围应设置轮椅、婴儿车停留空间，宽度不宜小于1.2米。

# 4总体布局

## 4.1一般规定

4.1.1  植物园应根据其性质、植被区系特点、地方特色、场地条件以及植物的生态习性、观赏特性等不同要求进行合理布局。

4.1.2  植物园布局应符合科学研究、科普展示、游客游赏和园务管理的要求，并应符合安全、防疫、防火、防灾的要求。

4.1.3  植物园布局应合理衔接周边的地形、水系、交通、市政管网等现状条件。

4.1.4  植物园布局应充分利用基址自然文化资源，因地制宜，减少建设投资。

4.1.5  植物园布局应构建植物生长需求的多样性生境，满足植物物种迁地保护、就地保护和收集引种的需要。

## 4.2功能分区

4.2.1  植物园应根据其性质、规模、综合发展需要及场地条件设置功能区，植物园功能分区的设置宜符合表4.2.1的规定。

表4.2.1植物园功能分区

| 规 模 功能区 |  | 大型综合性植物园 | 中型综合性植物园 | 小型综合性植物园 | 专类植物园 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入口区 |  | ● | ● | ● | ● |
| 植物展示区 | 系统分类区 | ● | ○ | ○ | ○ |
|  | 露地专类园 | ● | ● | ● | ○ |
|  | 展览温室 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自然保育区 |  | ● | ○ | ○ | ○ |
| 科研试验、引种、生产区 | 科研区 | ● | ● | ○ | ○ |
|  | 配备温室 | ● | ○ | ○ | ○ |
|  | 试验生产苗圃 | ● | ● | ○ | ○ |
|  | 检疫苗圃 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 园务管理区 |  | ● | ● | ● | ● |

注：①“●”表示应设；“○”表示可设。

②配备温室包括生产繁殖温室、科研试验温室、检疫温室等。

4.2.2根据城市道路、植物园规模与布局确定主次出入口，应以不同方向连接城市道路；主要出入口应与城市交通和游人走向、流量相协调。

4.2.3游览出入口宜与科研、管理、生产出入口分开设置。

4.2.4游客集散空间、服务设施、主要游览线引导空间、停车场地宜在入口区合理布置。

4.2.5根据游人量合理安排机动车、非机动车林荫停车场，不得占用植物园出入口内外广场。

4.2.6游览出入口集散场地面积下限指标应以植物园游人容量为依据，不宜小于0.05m2/人。

4.2.7植物展示区应体现植物科学内涵与园林景观形式的和谐统一。

4.2.8植物展示区应选择科学合理的植物分类系统和科普设施系统展示露地活植物。

4.2.9植物展示区宜按照植物进化和分类系统、地理和区系、生活型、植被类型、生境、亲缘关系、观赏特性、经济用途、满足特殊服务群体、游览趣味性和场地自然人文特征等设置系统分类区及露地专类园，并确定规模。

4.2.10各展示区块的空间布局应保证游览的系统性、灵活性和可选择性，游览路线应合理便捷。

4.2.11 康复花园、盲人植物园应安排在环境安静、设施安全、交通方便的区域。

4.2.12儿童植物园应设置在环境安全、交通便捷、方便成人看护的区域，宜设置边界维护，与周围保持独立性。

4.2.13温室应选址在采光充足、通风良好、地势平坦、交通便捷、给排水便利的开阔区域。

4.2.14展览温室应依据植物园的性质、规模、展览内容和综合发展要求来确定建设规模。

4.2.15展览温室的入口区域应设有集散场地，面积不宜小于高峰时人流量0.05m2/人。

4.2.16 展览温室宜充分合理的利用温室空间模拟自然群落，营造适合植物生长的最佳生境，并便于栽培管理。

4.2.17  展览温室应根据所展示的温室植物的区系分布、生态习性、观赏特点或展示主题等合理划分展示空间，并将植物景观展示和互动式科普设施有机结合。

4.2.18  植物园内不应设置大型游乐设施，植物展示核心区不宜设置集中餐饮。

4.2.19自然保育区应选择反映当地植物区系特点、展示本地典型植被群落的地段。

4.2.20自然保育区不宜对外开放，宜设满足科研需求的游步道系统，不应建设与保育无关的建筑和设施。

4.2.21科研实验与生产区应选址在远离主要植物展示区的独立区域。

4.2.22  科研区、配备温室和试验生产苗圃宜集中设置。

4.2.23  苗圃用地应地势平坦、土层深厚、水源充足、排灌方便。

4.2.24  检疫苗圃应与周围进行有效隔离。

4.2.25  国外引种的植物必须经过检疫苗圃、检疫温室进行隔离检疫，在检疫合格后方可移入植物展示区。

4.2.26植物园应划出占用地面积10%的区域作为植物引种驯化区，并以绿带相隔离。

4.2.27植物园应利用现代科学技术和设备建立数字化植物园，实现资源共享。

4.2.28  园务管理区宜设置在交通便利、相对独立的区域，可与入口区结合设置。

4.2.29  园务管理区应依据园区规模和管理人员配置合理布局，宜集中布置。

## 4.3 竖向设计

4.3.1  总体竖向设计应以总体设计及控制高程为依据，充分保留和利用原有地形，根据植物生境要求塑造符合植物展示、满足各类植物良好生长条件的多种地形。

4.3.2  专类园等户外展示区应配合总体设计，通过竖向设计形成相对独立、完整的微地形展示空间。

4.3.3水生植物展示区应利用原有水体资源或地势低洼区域，营造完整连续的水体生态系统和多样的水生植物生长环境，在缺水地区为雨水收集创造条件。

4.3.4  展示水生植物的水体深度应根据水生植物的展示要求和植物种类设置，一般在5cm～150cm之间。

4.3.5  展览温室等展览建筑周边的竖向设计应开阔平整，入口区域不宜设置台阶，应设置一定的集散广场。

4.3.6  展览温室等展览建筑的竖向设计宜与总体的游览路线有机结合，主要展览区域主入口的竖向设计应相对平缓、有一定的引导作用并确保游客无障碍抵达。

4.3.7  展览温室等展览建筑内部的竖向设计，应根据具体展览的植物主题、规模、种类等实际情况组织相应的竖向空间，竖向设计应满足植物生长、立体展示以及游人观赏的综合需求。

4.3.8  科研试验与生产区、园务管理区等对游客不开放区域的外围,在竖向设计时，宜结合基地实际，通过地形高差变化等手段与主要园区有效分隔。

4.3.9  科研试验与生产区、园务管理区等对游客不开放区域范围内的竖向设计，应充分结合基地的实际情况，从满足各项生产、实验和管理要求出发，因地制宜、合理组织好竖向地形设计并满足相关专业规范。

## 4.4园路及场地设计

4.4.1  植物园园路设计应以植物园的性质和规模为依据确定园路面积比例和园路宽度，满足园区游人量和景点容量需求。

4.4.2园路分级应根据植物园实际情况确定，宜分为主路、次路、支路和小路，可设自行车专用道。主、次路应满足无障碍通行。园路宽度宜符合表4.4.2的规定。

表4.4.2 园路宽度（m）

| 园路 级别 | 植物园规模（hm2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <20 | 20～50 | >50 |
| 主路 | 3.0～5.0 | 4.0～6.0 | 5.0～7.0 |
| 次路 | - | 2.5～4.0 | 3.0～5.0 |
| 支路 | 1.2～2.0 | 1.5～2.5 | 1.8～3.0 |
| 小路 | 0.9～1.5 | 0.9～1.5 | 0.9～1.8 |
| 自行车专用道 | 2.5 |  |  |

4.4.3园路应结合植物展示和科普设施合理布置，形成游览参观的导向体系。

4.4.4园路应避开生态敏感区域，合理使用架空栈道、汀步、拱桥等，构建生物廊道。

4.4.5园路及铺装场地的形式、材料、结构应符合景观及承载力的要求，宜选用平整、防滑、耐磨、稳定的生态透水材料。

4.4.6铺装场地内的树木周围，应按其成年期的根系伸展范围，采用透气性铺装。

4.4.7  出入口、主要道路、主要铺装场地、停车场设计应符合现行国家规范《无障碍设计规范》GB 50763-2012的要求。

4.4.8展览温室内宜结合植物布展设置多角度、多层次的立体游览线。道路场地面积占温室总面积的比例不宜大于30%。

4.4.9展览温室内部主路宜单循环，宽度不宜小于2m，到达主要游览点应满足无障碍通行。

4.4.10展览温室内部园路及场地布局应方便植物的栽培和养护管理。

4.4.11盲人植物园、康复花园内的园路坡度应舒缓，不应设置台阶。路面应选用平整密缝的防滑材料。

4.4.12盲人植物园应设置单向盲道行进路线和港湾式体验场地。

4.4.13儿童植物园的道路、活动场地边缘落差超过30cm应设置护栏。防护栏杆应采用防止儿童攀爬的构造,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m。

4.4.14科研实验与生产区应设置专用通道，不宜与主要游览道路重合或交叉。

4.4.15 科研实验与生产区主路应满足大型机械车辆运输要求，宽度宜为4～6m，标高高于作业区不小于10㎝。次路可通小型汽车及农机耕具，宽度宜为3-4m。小路为行间道路，应方便进行采收、喷药、修剪作业，宽度宜为0.8-1.2m。

4.4.16植物园配建地面停车位指标宜按照机动车8-12个/hm2，无障碍车位占比不宜小于2%。非机动车15-50个/hm2。

## 4.5给水排水设计

4.5.1　植物园用水一般包括下列各项：植物园内公共建筑用水、浇洒绿化用水、冲洗场地和道路用水、水景补水、消防用水、管网漏损和未预见用水。

4.5.2　浇洒绿化、冲洗场地和道路、水景补水宜采用地表水和雨水；水体和水景补水不得采用自来水。

4.5.3　绿化、场地、道路用水水质应符合现行行业标准《生活杂用水水质标准》CJ/T48-1999的要求；景观用水水质应符合现行国家标准《地表水环境质量标准》GB 3838-2002的要求；生活用水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 的要求。

4.5.4　植物灌溉宜使用微喷、滴灌、渗灌等先进的节水技术，根据气象、土壤、植被、地形等因素科学合理地采用设计参数和灌溉方式，避免形成地表积水或径流。

1  在干旱缺水地区，应采用滴灌、渗灌等灌溉设备，以减少无效灌溉。

2　标本树下宜设置微喷、滴灌等灌溉设备，确保植物生长良好。

3  热带雨林区和阴生植物区可设置喷雾设备创造阴湿生境，湿度和雾汽浓度可根据所种植物品种的需求确定。

4  高山植物区应保持干燥的生态环境。

4.5.5 植物园排水有生活污水排水和雨水排水，应用不同管渠分别收纳。建筑室内生活污水宜采用污、废水分流制排水方法，室外宜采用雨、污分流制排水方法。

4.5.6　植物园的雨水量应按当地的雨量公式进行计算。

4.5.7　除沼泽植物区和水生植物区外，种植土壤应有良好的透水性，标本树和名贵植物树穴内宜设置排水措施。

4.5.8　植物园应有排涝措施，水体和雨水系统应有排出至市政水体和雨水系统的措施。

4.5.9　植物园中景观水水质应不低于现行国家标准《地表水环境质量标准》GB 3838-2002中的IV类水标准。

4.5.10  具有防排洪功能的水体应满足防洪要求。

## 4.6电气设计

4.6.1  电气设备及照明灯具的选型、安装应与周围环境设计相协调。

4.6.2 植物园的供电电压应根据用电容量、供电距离、当地公共电网现状及其发展规划等因素，经技术经济比较后确定,宜为20（10）kV或220/380V。20（10）kV配电系统应采用放射式或环式，220/380V配电系统应采用放射式。

4.6.3  植物园内园路系统中的主路应设电气照明，次路宜设电气照明。植物园道路照明标准值宜符合表4.6.3的规定。

表4.6.3  植物园道路照明标准值

| 园路级别 | 路面平均照度 Eh,av（lx）维持值 | 路面最小照度Eh,min（lx）维持值 | 最小垂直照度Ev,min（lx）维持值 | 最小半柱面照度Esc,min（lx）维持值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主路 | 10 | 2 | 3 | 2 |
| 次路 | 7.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 |

注：最小垂直照度和半柱面照度的计算点或测量点均位于道路中心线上距路面1.5m高度处。最小垂直照度需计算或测量通过该点垂直于路轴的平面上两个方向上的最小照度。

4.6.4  植物园照明应综合考虑照明质量、景观效果、节能指标等因素，合理选择照明光源、灯具和照明方式，合理确定灯具安装位置、照射角度和遮光措施，有效控制光污染。

4.6.5  植物园景观照明设计应考虑生态和环保的要求, 降低灯光对动、植物生存和生长的影响。

4.6.6  室外照明设备供电电压等级宜为220/380V，其供电半径不宜超过0.5km。照明灯具的端电压不宜大于其额定电压的105%，且不宜低于其额定电压的90%。

4.6.7  植物园中喷水池和戏水池等特殊场所的安全防护设计应按国家现行标准《建筑物电气装置第7部分：特殊装置或场所的要求 第702节：游泳池和其他水池》GB 16895.19执行。

4.6.8  室外照明装置应采用正确的接地系统以减少电击危险发生的概率。当采用TN接地系统时，宜采用剩余电流保护器作接地故障保护；当采用TT接地系统时，应采用剩余电流保护器作接地故障保护。

4.6.9   植物园应设置通信网络系统。

4.6.10  植物园应设置公共广播系统。

4.6.11  植物园应设置安全技术防范系统。

# 5植物设计

## 5.1一般规定

5.1.1  植物设计应满足植物园科普、科研及观赏的需要；符合植物配置设计的科学性、生态性、多样性和合理性。

5.1.2  植物设计应有利于营造植物的生长空间和生长环境；满足濒危、野生、珍稀植物的生存环境，体现原有植物的生存空间及利用价值。

5.1.3  引种植物应具备产地记录，物候记录、生物学特性记载和栽培技术资料。

5.1.4  植物种植土壤的理化性状应符合相关的土壤标准，满足雨水渗透的要求，其指标可按现行行业标准《绿化种植土壤》CJ/T340的规定执行。

## 5.2露地专类园植物设计

5.2.1专类园的植物宜按植物分类、生态类型、生长类型、地理分区、观赏特性或价值用途等进行设计布局。

5.2.2  专类园的植物包括野生与栽培种及种以下的单位。

5.2.3  专类园可辟有非展出区作为科研用地。

5.2.4对有毒有害的植物应采取防护和隔离措施。

5.2.5  儿童植物园、盲人植物园及康复花园的植物配植应避免种植有毒、有刺和易产生过敏性物质的植物；儿童活动场地周围的植物种植，应保持良好的可通视性。

5.2.6  盲人植物园应选择具有特殊形态、有触摸感和有芳香感的植物，紧靠园路两侧种植。

5,2.7   药用植物园宜根据植物的药用价值配置植物；宜结合岩石园进行设计布局。

5.2.8   露地专类园的植物选择应符合下列规定：

1符合植物分类系统的专类和特征的植物；

2符合地域性区系的植物或植物群落；

3  经过引种隔离、驯化繁育，基本适应本地区环境条件的引入植物；

4  具有重要的科研及科普价值的植物；

5具有良好的观赏特征和特殊的生态价值的植物。

5.2.9植株迁地保护数量宜为：乔木每种5株-10株；灌木每种10株-20株；重点乔木每种20株-30株；珍稀木本植物每种3株-5株；草本植物每种≥2㎡-10㎡，乔灌木每种应有1株-2株孤赏的标本树。

## 5.3 温室植物设计

5.3.1 温室植物设计应根据温室植物种类选择及室内环境条件（温度、光照、湿度、土壤、植被等），模拟自然界的植物群落进行设计。常见温室植物配置可参考表5.3.1。

表5.3.1 常见温室植物配置表

| 名称 | 土壤 | 植物群落 | 典型科属 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热带雨林温室 | 深厚、肥沃的土壤 | 以高大阔叶、落叶乔木为主，4-5层。 | 龙脑香科、桑科 |
| 棕榈温室 | 深厚、肥沃的土壤 | 上层为主，林间通透，林下布置低矮植物。 | 棕榈科、秋海棠科、芭蕉科、天南星科、苦苣苔科 |
| 沙生植物温室 | 沙与草炭的比例为1:1 | 柱状、球形类植物 | 仙人掌科、景天科、大戟科、百合科、龙舌兰科 |
| 兰花凤梨蕨类 （附生植物温室） | 采用人工介质 | 附生与水生、露生结合 | 栽培凤梨、热带兰、姜科、食虫类植物 |
| 热带水生植物温室 | 富含腐殖质的黏质土 | 根据水的深度种植不同的植物 | 睡莲科、莎草科 |
| 高山植物温室 | 肥沃的浅层腐殖土 | 高山灌丛状，形成高山草甸植物景观。 | 杜鹃花科、景天科、报春花科、龙胆科、罂粟科 |
| 经济植物区 | 深厚、肥沃的腐殖土 | 上层为乔木，下层观叶植物 | 豆科、桑科、芸香科及热带果树 |

# 6建筑设计

## 6.1一般规定

6.1.1 植物园建筑设计应符合适用、经济、绿色、美观的设计原则，建筑形式和风貌应与植物园总体环境协调。

6.1.2  建筑设计应利用和发展新材料、新技术，满足节能环保的要求。

6.1.3  植物园内主要建筑类型见表6.1.3。

表6.1.3植物园主要建筑类型

| 建筑分类 |  | 主要建筑类型 |
| --- | --- | --- |
| 游憩建筑和服务建筑 | 展览温室 | 展览温室 |
|  | 科普教育建筑 | 科普展览馆等 |
|  | 其它游憩建筑和服务建筑 | 游客服务中心等 |
| 管理建筑 | 配备温室 | 生产温室、科研试验温室、检疫温室、荫棚等 |
|  | 科研建筑 | 科研实验楼、植物信息管理中心、标本馆、种子库等 |
|  | 其它管理建筑 | 行政管理中心、生产管理用房、仓库等 |

## 6.2温室建筑

6.2.1  温室设计应符合下列规定：

1  展览温室应创造植物适宜的生存空间和游人舒适的游览环境。

2  温室建筑应统筹协调气候条件、功能要求、空间布局、植物生长环境模拟、设备系统等内容，合理确定温室的结构和形式。

3  温室建筑应充分利用风、水、地热、太阳能等绿色能源，减少建设投资和降低运营成本。

6.2.2  温室规模宜符合下列规定：

1  展览温室规模宜符合表6.2.2-1的规定。

表6.2.2-1 展览温室规模

| 类别 | 建筑面积（m2） |
| --- | --- |
| 大型展览温室 | ≥8000 |
| 中型展览温室 | 3000-8000 |
| 小型展览温室 | ≤3000 |

2  配备温室与展览温室面积配比宜为1:1，并预留发展用地。

3 应依据展示植物的成熟期的生长高度，合理确定温室的高度，并应高于成熟期植物生长点不小于1m。

6.2.3  温室布局应符合以下规定：

1  展览温室功能区宜符合表6.2.3-1的规定。

表6.2.3-1展览温室功能区

| 注：“●”表示应设；“○”表示可设。 功能分区 | 设计内容 | 大型展览温室 | 中型展览温室 | 小型展览温室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 展览区 | 温室专类园 | ● | ● | ● |
| 管理与服务区 | 设备控制室 值班室 公共卫生间 办公室 科普室（廊） 售卖部 寄存处 休闲区 | ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ | ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 设备区 | 配电间 锅炉房 空调机房 雨水回收设施 | ● ○ ○ ● | ● ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |

2  展览温室根据地形、规模不同可采用集中或分散式布局，分散式布局的各单体温室之间距离不宜过长，应有便捷的交通联系。

3  展览温室应按照规模、布局设置人员疏散出入口，疏散出入口不应少于2个，出入口总净宽度按游人量不小于0.65m/百人计算，每个出入口净宽度不小于1.5m，净高度不小于2.1m。

4  大型展览温室应设置维修维护设备机械出入口及植物运输出入口，出入口宽不小于3m，高不小于3.5m。

5  展览温室内应设置建筑、设备、植物维护的临时操作场地。

6  温室主要设备用房宜与展览温室分开设置，且应避开主要疏散出入口及游人集散场地。

7 配备温室宜结合展览温室就近布置，交通联系便捷。

8 配备温室外部宜按照1:0.6设置荫棚面积，配备温室高度宜为5-7m。

6.2.4  温室结构与围护应符合下列规定：

1  展览温室结构应采用钢结构、铝合金结构等高强、轻质的大跨度结构体系。

2  温室围护结构材料应选择抗腐蚀和锈蚀的建材，具有较好的保温隔热性能，并需经防火处理。

3  温室覆盖材料应选择安全耐久、透光性能强、不易结露的材料。

4   温室覆盖材料可见光透射率不小于75%，结构体系的遮光率宜小于10%。

5温室应合理确定开启窗的面积、位置及自动开启窗系统，充分利用自然通风降温，侧面可开启窗宜为侧面围护面积的20%-50%，屋面可开启窗面积宜为温室覆盖面积的15-20%。翻转窗开窗角度应大于75度，开窗方向不应影响进排风。

6  展览温室屋面结构节点应满足维修维护及植物吊装使用，预留荷载不宜小于50公斤/节点。

7  应合理确定温室的朝向及屋面倾斜度，主要屋面的太阳入射角宜小于45度。

8  展览温室屋面及室内需经常检修或易损坏设备处均应设置人工检修维护设施。

9  配备温室的结构与围护应经济、实用，宜采用标准化构件。

6.2.5  温室环境应符合下列规定：

1  温室环境设计应优先考虑植物对环境的要求，展览温室游客停留处可按照人体舒适性要求进行局部设计。

2  温室应设置补光和遮荫系统，满足植物生长对光照的基本要求。宜配备智能照明控制系统，根据季节或气象情况进行植物光照调节控制。

3  温室应充分利用自然通风，并应设置机械通风和内循环通风设施，室内通风流速宜按0.3-0.5m/s设计。

4  温室应设置温度调节系统。

5  温室内应设置人工降温加湿系统。夏季可采用自然通风、机械通风、遮阴遮阳、湿帘风机系统、喷雾系统等措施。加湿系统的水源宜用纯净水。

6  温室土壤应经消毒、陪肥后使用，孔隙率宜在5-30%，土壤温度宜高于空气温度2-3℃。

7  温室内环境控制应避免病虫害滋生。

8  常见温室室内环境参数宜符合表6.2.5-8的规定。

表6.2.5-8 常见温室室内环境参数表

| 名称 | 温度（℃） |  | 相对湿度（%） |  | 光照 | 高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 冬季 | 夏季 | 冬季 |  |  |
| 热带雨林温室 | ≤35 | ≥15 | ≥75 | ≥65 | 中等光强，40000-60000lx | 25-30 |
| 棕榈温室 | ≤32 | ≥18 | ≥50 | ≥50 | 中等光强，40000-60000lx | 20-25 |
| 沙生植物温室 | ≤32 | ≥13 | 30-60 | 30-60 | 中等光强,日照不超过40000lx | 8-10 |
| 兰花凤梨蕨类 （附生植物温室） | ≤35 | ≥15 | 80-95 | 80-90 | 明亮，照度宜在10000-15000lx,超过以上光强时，夏季需遮荫 | 6-8 |
| 热带水生植物温室 | ≤32 | ≥20 | ≥70 | ≥70 | 中等到强，光照强度在20000lx以上 | 6-8 |
| 高山植物温室 | ≤25 | ≥15 | 50-60 | 50-60 | 中等到强，可补以一定紫外光照 | 6 |
| 经济植物区 | ﹤30 | ≥13 | 55-65 | 55-65 | 屋顶无需遮荫，南窗夏季季节性遮荫 | 12-15 |

6.2.6温室设备应符合下列规定：

1  温室设备应根据植物的生长需求和温室建筑的规模、高度合理设置。

2  展览温室内的各运行设备应防湿防腐、安全可靠，采用高效率、低噪音产品。

3  展览温室内绿化浇灌水应优先采用经过处理的雨水水源，对含有较高可溶性盐分的水源，应设置去离子装置降低可溶盐的含量。

4  用于展览温室的浇灌、加湿、降温的水源应进行消毒灭菌，消毒灭菌宜采用紫外线、臭氧等方法。

5  寒冷地区的温室浇灌水应设置加热系统，将浇灌水加热至不低于冬季最低室温。

6  展览温室建筑内的明露给水管网应有防结露措施。

7  温室屋顶应设置冲洗接口、自动加热化雪及屋面排水装置，并宜设置雨淋降温系统。

8  检疫温室的排水应单独收集，经消毒杀菌设施处理后排放。

9  大、中型展览温室宜按二级负荷供电，小型展览温室可按三级负荷供电。

10  温室内使用的电气设备防护等级不应低于IP55。温室内的电气布线设计应符合现行行业规范《温室电气布线设计规范》JB/T10296-2013的相关规定。

11  大、中型展览温室应设置环境智能控制系统，小型展览温室宜设置环境智能控制系统。

12  温室环境智能控制系统应能实时检测温度、湿度、光照度、土壤温湿度等环境数据并联动智能控制滴水灌溉、内部加温降温、加湿除湿、遮阴补光等控制单元，满足植物最佳生长环境的要求。

13  温室智能控制系统的设计尚应遵循现行行业规范《温室控制系统设计规范》JB/T10306-2013的规定。

14  温室环境智能控制系统的控制软件应具有良好的开放性，便于系统扩充，且具有人机界面友好、查看灵活和易于维护的特点。

## 6.3 标本馆

6.3.1  标本馆选址不宜靠近主要干道和人群集中活动处，应考虑未来扩展空间。

6.3.2  标本馆主要设计内容包括标本整理室、消毒间、处理间、制作室、登录室、资料检索室、种子标本库、腊叶标本库、浸制标本库及办公设备资料室、阅览室等辅助用房。

6.3.3  多层标本馆应设置客（货）梯。

6.3.4  标本馆应满足防虫、防尘、防潮的要求。

6.3.5  标本馆应设置集中监控和火灾自动报警系统。

6.3.6  标本库宜采用密闭门窗。

6.3.7  标本库应设置有过滤措施的新风系统，防止标本发生霉变。

6.3.8  标本库应防止阳光直射，腊叶标本库不应采用自然通风。

6.3.9  腊叶标本库温度宜控制在15℃-25℃，湿度控制在50-60%。

6.3.10  标本库应与标本馆的其它用房隔离，检查和处理标本害虫不得对标本造成危害。

## 6.4其他建筑

6.4.1  植物园科普展览馆应符合现行行业规范《展览建筑设计规范》JGJ218-2010的规定。

6.4.2  科研建筑应符合现行行业规范《科研建筑设计规范》JGJ91-93的规定。

6.4.3  植物园游憩建筑室内净高不应小于2.4m，亭、廊、敞厅等的楣子高度应满足游人通过或赏景的要求。

# 7导览、标识设计

7.0.1  导览、标识系统应根据植物园的功能需求合理布局，内容科学规范，形式美观。

7.0.2  导览、标识系统应有自身特色，各种标识的风格宜统一，与植物园的总体环境相协调。

7.0.3  植物园宜构建互联网在线信息平台，及时发布导览信息和科普信息，并提供语音导览和讲解设备。

7.0.4  植物园主要入口、活动广场、游客中心等处宜设置公共显示屏、触屏查询设备和语音咨询设备，在涉及游人安全处必须设置警示标识。

7.0.5  植物说明牌的内容应科学、准确、规范，根据说明牌大小合理安排标注信息。小型植物说明牌应标注中文名、拉丁名、分类科目等信息，大中型植物说明牌应标注中文名、拉丁名、英文名、分类科目、原产地、分布地、观赏特征、生态习性等基本信息。

7.0.6  古树名木说明牌应标识树种、树龄和栽培历史，珍稀植物说明牌应增加保护等级信息。

7.0.7  植物园服务设施标识应符合现行国家标准《公共信息图形符号》GB/T10001.1的规定。

7.0.8  盲人植物园中的导览、标识系统应采用触摸式指示系统、语音解说系统等设备，触摸式指示系统应使用国际通用的盲文表示方法。

7.0.9  康复花园内各类牌示的安装高度和角度应符合轮椅使用者的需求。

7.0.10  儿童植物园中的导视、标识系统设计应体现趣味性，采用方便儿童读取、使用的形式、内容和高度。

7.0.11  各类牌示应选用耐高温、暴晒、潮湿、冰冻及腐蚀的材料制作，表面无毛刺、无反光，易于清洁、维修及更新。

7.0.12  导览、标识系统的安装应稳固，不应对植物造成损害，满足抗风、抗拔、抗撞击等要求。

# 本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

                - 《建筑物电气装置第7部分：特殊装置或场所的要求 第702节：游泳池和其他水池》GB 16895.19

                - 《地表水环境质量标准》GB 3838-2002

                - 《无障碍设计规范》GB 50763-2012

                - 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006

                - 《公共信息图形符号》GB/T10001.1

                - 《绿化种植土壤》CJ/T340

                - 《生活杂用水水质标准》CJ/T48-1999

                - 《公园设计规范》CJJ 48—92

                - 《温室电气布线设计规范》JB/T10296-2013

                - 《温室控制系统设计规范》JB/T10306-2013

                - 《展览建筑设计规范》JGJ218-2010

                - 《科研建筑设计规范》JGJ91-93

# 附：条文说明