- 中华人民共和国建筑工业行业标准

JG××−××××

附着式升降脚手架

（征求意见稿）

、

- ××××−××−××    发布                                                 ××××−××−××    实施

中华人民共和国住房和城乡建设部    发布

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。
    本标准由住房和城乡建设部建筑施工安全标准化技术委员会归口。
    本标准主编单位: 中国工程建设标准化协会施工安全专业委员会

哈尔滨大东集团股份有限公司

本标准参编单位: 深圳市特辰科技股份有限公司

重庆金架子机电设备有限公司

浙江固华脚手架工程有限公司

四川华山建筑有限公司

宁波洪杰建筑有限公司

江苏天任建设有限公司

江苏云山模架工程有限公司

广州达蒙安防科技有限公司

北京韬盛科技有限公司

中国建设教育协会建设机械职业教育专业委员会

鹏达建设集团有限公司

黑龙江省建设安全监督管理站

重庆市建设工程施工安全管理总站

重庆钢星建筑工程有限公司

重庆建工脚手架有限公司

南通市达欣工程股份有限公司

中铁三局集团建筑安装公司

常州市东大建筑装备有限公司

重庆方华建筑技术服务公司

安徽城建检测科技公司

河南省第一建筑工程集团有限责任公司

上海蔚蓝建筑安装工程有限公司

上海建工四建集团有限公司

广西中科附属升降脚手架有限公司

河南天立建筑工程技术有限公司

山东新港模板工程技术股份有限公司

上海市建设机械检测中心有限公司

湖南正鑫机械设备有限公司

山西潞城公建机械有限责任公司

北京万峰科技股份有限公司

武汉竹安脚手架工程有限公司

广东奇正模架科技有限公司

河北亿安工程技术股份有限公司

蚌埠传感器系统工程有限公司

湖北汉安龙兴科技有限公司

安徽现代建筑安全研究院

天元建设集团有限公司

山西龙城建筑路桥有限公司

太原市建筑安全协会

武汉鄂建工程技术服务公司

江苏云山模架工程有限公司

中建二局第三建筑工程有限公司

河北恒大建筑机械租赁有限公司

郑州永安附着式脚手架有限公司

北京星河人施工技术有限责任公司

武汉市建设工程安全监督站

山东省建筑施工安全监督站

山东省烟台市建筑施工安全监督站

武汉市建委安全站

国家建筑工程质量监督检验中心

重庆市协升建筑有限公司

北京城建北方建设有限责任公司

重庆天鼎建筑工程技术有限公司

沈阳市建设工程安全监督站

包头市建设工程安全监督站

上海市建设安全协会

成都市建设工程施工安全监督站

天津创大科技发展有限公司

四川高伦脚手架责任有限公司

广州建筑集团

山西龙城建筑路桥有限公司

北京市凌鹰起重机械厂

重庆东辰建筑机械工程安装有限公司

山西省建设工程安全监督管理总站

目    录

1 范围	6

2 规范性引用文件	6

3 术语和定义	6

4 分类和标记	8

4.1 分类	8

4.2 主要参数及系列	8

4.3 型号	10

5 一般规定	10

5.1 材料一般规定	10

5.2 设计计算一般规定	11

6 构造要求	17

7 防坠落装置构造	23

7.1 防坠落装置分类	23

7.2 格构式防坠构造	23

7.3 摩擦式防坠构造	23

8 升降设备	23

8.1 电动升降设备构造	23

8.2 液压升降设备构造	24

9 同步控制装置	24

10 性能	25

11 组装、拆除	26

12 试验项目和方法	27

12.1 试验项目	27

12.2 试验方法	27

13 检验规则	29

13.1 检验分类	29

13.2 检验项目	29

14 标志、包装、运输和贮存	29

14.1 标志	29

14.2 包装	29

14.3 运输和贮存	29

附着式升降脚手架

- 范围

本标准规定了附着式升降脚手架产品的术语和定义、分类和标记、一般规定、构造要求、防坠、防倾、升降设备、同步控制装置、性能、组装、拆除、试验项目和方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于附着在建筑结构上，依靠自身的升降设备实现提升和下降的附着式升降脚手架产品的设计、制造、性能、组装、拆除和检验。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款对本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5237     铝合金建筑型材 第1部分：基材

GB 15831    钢管脚手架扣件

GB 50017    钢结构设计规范

GB 50205    钢结构工程施工质量验收规范

GB 50429    铝合金结构设计规范

GB 50755    钢结构工程施工规范

GB/T 699    优质碳素结构钢

GB/T 700    碳素结构钢

GB/T 706    热轧型钢

GB/T 1220   不锈钢棒

GB/T 1591   低合金高强度结构钢

GB/T 3091   低压流体输送用焊接钢管

GB/T 6728   结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 7659   焊接结构用铸钢件

GB/T 8110   气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝

GB/T 8162   结构用无缝钢管

GB/T 8163   流体输送用无缝钢管

GB/T 11352  一般工程用铸造碳钢

GB/T 13793  直缝电焊钢管

JGJ 46      施工现场临时用电安全技术规范

JGJ 59      建筑施工安全检查标准

JGJ 130     建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

JGJ 202     建筑施工工具式脚手架安全技术规范

CECS 373    附着式升降脚手架升降及同步控制系统应用技术规程

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 附着式升降脚手架

搭设一定高度并附着于工程结构上，依靠自身的升降设备和装置，可随工程结构逐层爬升或下降，具有防倾覆、防坠落和同步升降功能的外脚手架。由架体结构、升降系统、动力设备、防倾装置、防坠装置及升降同步控制系统组成。

  - 普通型附着式升降脚手架

竖向主框架为单片桁架或空间桁架结构，水平支承桁架为空间结构、架体构架为扣件式钢管脚手架或钢管架架体。

  - 装配型附着升降脚手架

竖向主框架及架体构架均采用型钢，水平支承桁架为平面框架，外立面防护采用金属冲孔网或钢丝网的附着升降脚手架。

  - 装配型折叠式附着升降脚手架

架体在工厂做成标准的空间桁架折叠单元，运输和存放可折叠，使用时可在施工现场地面打开成为空间结构桁架的附着式升降脚手架。

  - 装配型组装式附着升降脚手架

架体结构在工厂制作，在施工现场进行拼装，成为整体的附着式升降脚手架。

  - 单元产品

由每相邻两榀竖向主框架、水平支承桁架及架体构架组成。

  - 架体结构

附着式升降脚手架的架体结构由竖向主框架、水平支承桁架和架体构架等三部分组成。

  - 竖向主框架

垂直于建筑物外立面，并与导轨连接，主要承受和传递架体竖向和水平荷载的竖向框架结构。

  - 水平支承桁架

连接相邻两榀竖向主框架，主要承受架体竖向荷载，并将竖向荷载传递至竖向主框架的水平支承结构。

  - 架体构架

位于相邻两竖向主框架之间与水平支承桁架相连接的架体，是附着式升降脚手架架体结构的组成部分，也是操作人员作业场所。

  - 升降机构

由附墙支座、上吊点和下吊点、导轨组成，是架体升降运行的辅助设施。

  - 附墙支座

直接附着在工程结构上，承受并传递附着架荷载，承担升降动力、防倾覆、防坠落功能的支承结构。应由附墙板、悬臂梁、穿墙螺栓构成。

  - 悬臂梁

一端焊接在附墙支座的附墙板上，是升降设备防倾覆、防坠落装置的支撑点。是附着架架体上全部荷载传递到建筑上的传递结构。应由槽钢、工字钢或钢板制作。

  - 导轨

附着在附墙支座或者附着在竖向主框架上，引导附着架上升和下降的轨道。

  - 上吊点

动力设备提升和下降的上部悬挂点。

  - 下吊点

动力设备提升和下降时，设在架体上的起吊点。

  - 架体高度

架体最底层杆件轴线至架体最上层横杆（护栏）轴线间的距离。

  - 架体宽度

架体内、外排立杆轴线之间的水平距离。

  - 架体支承跨度

两相邻竖向主框架中心轴线之间的距离。

  - 悬臂高度

在一个机位处，架体的最高一个附墙支座以上的架体高度。

  - 悬挑长度

指架体水平方向悬挑长度，即架体竖向主框架中心轴线至架体端部立面之间的水平距离。

  - 防倾覆装置

防止架体在升降和使用过程中发生倾覆的装置。

  - 防坠落装置

架体在升降或使用过程中发生意外坠落时的制动装置。

  - 同步控制装置

在架体升降中控制各升降点的升降速度，使各升降点都能达到荷载或高差在设计范围内，即控制各点相对垂直位移的装置。

  - 停层装置

当架体停在楼层上，将架体的全部荷载传递到建筑物上的承力装置。

- 分类和标记

  - 分类

附着式升降脚手架可按以下方法进行分类：

4.1.1  按架体结构和架体构架型式不同应分为两类：

- 普通型；

- 装配型。

4.1.2  按竖向主框架结构不同可分为两类：

- 单片式竖向主框架；

- 空间结构式竖向主框架。

4.1.3  按提升动力不同可分为两类：

- 电动式（低速环链电动提升机）；

- 液压式。

4.1.4  按防坠落方式不同可分为两类：

- 格构式防坠；

- 摩擦式防坠。

  - 主要参数及系列

    - 附着式升降脚手架的主要参数应符合表4.2.1的规定。

表4.2.1  附着式升降脚手架的主要参数

| 主要参数 | 参数取值 |
| --- | --- |
| 架体高度 | 不大于5倍楼层高 |
| 架体宽度 | 0.8m—1.2m |
| 机位跨度 | 不大于7m |
| 起重装置额定起重量 | 不小于7.5吨 |
| 作业层允许载荷 | 两层作业每层不大于3kN/m2，三层作业每层不大于2kN/m2 |
| 机位跨度与架体高度乘积 | 不大于110m2 |
| 防坠制动距离 | 楔块式防坠不大于80mm，其他类型防坠不大于150mm |
| 施工活荷载 | 使用工况，2层同时作业，每层活荷载3.0kN/m2，3层同时作业，每层活荷载2.0kN/m2 |
| 升降工况活荷载 | 使用工况，2层同时堆载，每层活荷载0.5kN/m2，人员、材料、机具撤离 |
| 附墙支座支承在建筑物上连接处砼强度 | 应按设计要求确定，且不得小于C10 |
| 升降时应采用同步控制系统 | 当任意机位荷载值超过±15%时，声光报警，超过±30%时，自动停机 |

    - 附着式升降脚手架的系列应符合表4.2.2的规定。

表4.2.2  附着式升降脚手架产品系列

| 序号 | 系列编号 | 结构构造特点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 架体结构 | 导轨 | 升降动力及方式 | 防坠装置 |
| 1 | FSJ-1 | 竖向主框架为单片式桁架或刚架结构，水平支承桁架为空间桁架结构，架体构架为扣件式钢管脚手架或节点为其他连接形式的钢管脚手架 | 导轨与竖向主框架焊接或螺栓连接 | 电动升降，动力为低速环链电动提升机，设于架体内侧与建筑物之间，偏心起吊 | 格构式防坠装置 |
| 2 | FSJ-2 | 竖向主框架为单片式桁架或刚架结构，水平支承桁架为空间桁架结构，架体构架为扣件式钢管脚手架或节点为其他连接形式的钢管脚手架 | 导轨与竖向主框架焊接或螺栓连接 | 电动升降，动力为低速环链电动提升机，设于架体内侧与建筑物之间，偏心起吊 | 摩擦式 防坠装置 |
| 3 | FSJ-3 | 竖向主框架为单片式桁架或刚架结构，水平支承桁架为空间桁架结构，架体构架为扣件式钢管脚手架或节点为其他连接形式的钢管脚手架 | 导轨与附墙支座相连接，固定于建筑物上 | 电动升降，动力为低速环链电动提升机，设于导轨上，偏心起吊 | 摩擦式 防坠装置 |
| 4 | FSJ-4 | 竖向主框架为单片式桁架或刚架结构，水平支承桁架为空间桁架结构，架体构架为扣件式钢管脚手架或节点为其他连接形式的钢管脚手架 | 导轨与竖向主框架焊接或螺栓连接 | 液压升降，动力为穿心式液压千斤顶，设于导轨与建筑物之间，偏心起吊 | 摩擦式 防坠装置 |
| 5 | FSJ-5 | 竖向主框架为空间式桁架或刚架结构，水平支承桁架为空间桁架结构，架体构架为扣件式钢管脚手架或节点为其他连接形式的钢管脚手架 | 导轨与竖向主框架焊接或螺栓连接 | 电动升降，动力为低速环链电动提升机，设于主框架底部中央，中心起吊 | 摩擦式 防坠装置 |
| 6 | FSJ-6 | 竖向主框架为单片式桁架或刚架结构，水平支承桁架分为内外片结构，外片为全高组拼框式桁架，内片为一道水平桁架，架体构架为装配型组装式架体 | 导轨与竖向主框架焊接或螺栓连接 | 电动升降，动力为低速环链电动提升机，设于架体内侧与建筑物之间，偏心起吊 | 格构式 防坠装置 |
| 6 | FSJ-7 | 竖向主框架为单片式桁架或刚架结构，水平支承桁架分为内外片结构，外片为全高组拼框式桁架，内片为一道水平桁架，架体构架为装配型折叠式架体 | 导轨与竖向主框架焊接或螺栓连接 | 电动升降，动力为低速环链电动提升机，设于架体内侧与建筑物之间，偏心起吊 | 格构式 防坠装置 |

  - 型号

4.3.1  型号编制方法

型号由名称代号、型式代号组成。型号表示如下：

□ □ □ - □

型式代号：以1、2、3、4、……表示

附着式升降脚手架代号，以FSJ表示。

4.3.2  型号示例

示例1：某普通型附着升降脚手架，型式代号为1，表示为：

FSJ-1

示例2：某装配型附着升降脚手架，型式代号为5，表示为：

FSJ-5

- 一般规定

  - 材料一般规定

    - 材料性能

      - 原材料应有质量证明书或合格证，并符合产品图样规定。

      - 外购件应有制造厂家的合格证明文件。

      - 附着式升降脚手架所使用的钢材应符合现行国家标准，采用Q235钢材的，其材质应符合国家标准《碳素结构钢》GB/T700中的规定；采用Q345的，其材质应符合国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T1591中的规定；参与架体结构承力的附着装置、导轨、立杆、水平杆、主框架、水平桁架、上下吊点、防坠装置等不宜采用强度低于Q235的钢材。

      - 构件采用圆钢管制造的，所用材料应符合国家现行标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091的规定；采用矩形钢管制造的，所用材料应符合国家现行标准《结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T6728的规定；采用型钢制造的，所用材料应符合国家现行标准《热轧型钢》GB/T706的规定。

      - 防坠落装置的制动构件不得采用铸铁制造，应采用碳素铸钢制造，其性能应符合国家现行标准《一般工程用铸碳钢》GB/T11352中的规定，材料性能不应低于Q235的要求。

      - 附着式升降脚手架构件采用铝合金的，其性能应符合现行国家标准《铝合金建筑型材第1部分：基材》GB5327中的规定。

      - 当室外温度大于或等于-20℃时，宜采用Q235钢和Q345钢。承重桁架或承受冲击荷载作用的结构，应具有0℃冲击韧性的合格保证。当冬季室外温度低于-20℃时，尚应具有-20℃冲击韧性的合格保证。

      - 钢管脚手架的连接扣件应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的规定。在螺栓拧紧的扭力矩达到65N·m时，不得发生破坏。

      - 架体结构的连接材料应符合下列规定：

1  手工焊接所采用的焊条，应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T5117或《低合金钢焊条》GB/T5118的规定，焊条型号应与结构主体金属力学性能相适应，对于承受动力荷载或振动荷载的桁架结构宜采用低氢型焊条；

2  自动焊接或半自动焊接采用的焊丝和焊剂，应与结构主体金属力学性能相适应，并应符合国家现行有关标准的规定；

3  普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓 C级》GB/T5780和《六角头螺栓 C级》GB/T5782的规定；

4  锚栓可采用现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中规定的Q235钢或《低合金高强度结构钢》GB/T1951中规定的Q345制成。

      - 脚手板可采用钢、木、竹材料制作，其材质应符合下列规定：

1  冲压钢板和钢板网脚手板，其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235A级钢的规定。新脚手板应有产品质量合格证；板面挠曲不得大于12mm和任一角翘起不得大于5mm；不得有裂纹、开焊和硬弯。使用前应涂刷防锈漆。钢板网脚手板的网孔内切圆直径应小于25mm。

2  竹脚手板包括竹胶合板、竹笆板和竹串片脚手板。可采用毛竹或楠竹制成；竹胶合板、竹笆板宽度不得小于600mm，竹胶合板厚度不得小于8mm，竹笆板厚度不得小于6mm，竹串片脚手板厚度不得小于50mm；不得使用腐朽、发霉的竹脚手板。

3  木脚手板应采用杉木或松木制作，其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005中Ⅱ级材质的规定。板宽度不得小于200mm，厚度不得小于50mm，两端应用4mm镀锌铁丝各绑扎两道。

4  胶合板脚手板，应选用现行国家标准《普通胶合板通用技术条件》GB/T9846.3中的Ⅱ类普通耐水胶合板，厚度不得小于18mm，底部木枋间距不得大于400mm，木枋与脚手架杆件应用铁丝绑扎牢固，胶合板脚手板与木枋应用钉子钉牢。

    - 工艺

      - 钢管或型钢杆件应平直，其弯曲度不得大管其长度的1/500，两端端面应平整，不得有斜口，有裂纹、表面分层硬伤、压扁、硬弯、深划痕、结疤等缺陷的不得使用。

      - 构件杆件接长时，每根杆件只允许有一个接缝，立杆或导轨有接缝的，接缝应错开杆件交汇处，水平杆及水平斜杆的接缝应在距端头1/4长度内布置，采用。

      - 钢管应检查平直度，直线度允许偏差为管长的1.5／1000，两端面应平整。

      - 铸件表面应作光整处理，不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等铸造缺陷，应将粘砂、浇冒口残余、披缝、毛刺、氧化皮等清除干净。

      - 所有零件应去毛刺、锐边等。

      - 使用铁质材质加工的构配件均应做表面防锈处理，转动部件应做润滑处理。管类材质构件有开口或打孔时，管内壁宜做防锈处理。

  - 设计计算一般规定

    - 荷载

      - 作用于附着式升降脚手架的荷载分为永久荷载（即恒载）和可变荷载（即活载）两类。

      - 荷载标准值应符合下列规定：

1  永久荷载标准值（Gk）应包括整个架体结构，围护设施、作业层设施以及固定于架体结构上的升降机构和其它设备、装置的自重，应按实际计算；其值也可按国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009-2012附录A的规定确定。脚手板自重标准值和栏杆、挡脚板线荷载标准值可分别按表5.2.1.2-1、5.2.1.2-2的规定选用，密目式安全立网应按0.005kN/m2 选用。

表5.2.1.2-1  脚手板自重标准值（kN/m2）

| 类别 | 标准值 |
| --- | --- |
| 冲压钢脚手板 | 0.30 |
| 竹笆板 | 0.06 |
| 木脚手板 | 0.35 |
| 竹串片脚手板 | 0.35 |
| 胶合板 | 0.15 |

表5.2.1.2-2  栏杆、档脚板线荷载标准值（kN/m）

| 类别 | 标准值 |
| --- | --- |
| 栏杆、冲压钢脚手档板 | 0.11 |
| 栏杆、竹串片脚手板挡板 | 0.14 |
| 栏杆、木脚手板挡板 | 0.14 |

2  可变荷载中的施工活荷载（Qk）应包括施工人员、材料及施工机具，应根据施工具体情况，按使用、升降及坠落三种工况确定控制荷载标准值，设计计算时施工活荷载标准值应按表5.2.1.2-3的规定选取。

3  风荷载标准值（wk）应按下式计算：

wk＝bz·mz·ms·wo	  （5.2.1.2）

式中：wk	风荷载标准值（kN/m2）；

mz	风压高度变化系数，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定采用；

脚手架风荷载体型系数，应按表5.2.1.2-4的规定采用，表中f为挡风系数，应为脚手架挡风面积与迎风面积之比；密目式安全立网的挡风系数f应按0.8计算；

wo	基本风压值，应按国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009附表D.4中N=10年的规定采用；工作状态应按本地区的十年风压最大值选用，升降及坠落工况，可取0.25kN/m2 计算；

风振系数，一般可取1，也可按实际情况选取。

表5.2.1.2-3  施工活荷载标准值

| 工况类别 |  | 同时作业 层数 | 每层活荷载 标准值kN/m2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用 工况 | 结构 施工 | 2 | 3.0 |  |
|  | 装修 施工 | 3 | 2.0 |  |
| 升降 工况 | 结构 和 装修 施工 | 2 | 0.5 | 施工人员、材料、机具全部撤离 |
| 坠落 工况 | 结构 施工 | 2 | 0.5；3.0 | 在使用工况下坠落时，其瞬间标准荷载应为3.0kN/m2；升降工况下坠落标准值应为0.5kN/m2 |
|  | 装修 施工 | 3 | 0.5；2.0 | 在使用工况下坠落时，其标准荷载为2.0kN/m2；升降工况下坠落其标准值应为0.5kN/m2 |

表5.2.1.2-4  脚手架风荷载体型系数

| 背靠建筑物状况 | 全封闭 | 敞开 开洞 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.0f | 1.3f |

      - 当计算结构或构件的强度、稳定性及连接强度时，应采用荷载设计值（即荷载标准值乘以荷载分项系数）；计算变形时，应采用荷载标准值。永久荷载的分项系数（）应采用1.2，当对结构进行倾覆计算而对结构有利时，分项系数应采用0.9。可变荷载的分项系数（）应采用1.4。风荷载标准值的分项系数（）应采用1.4。

      - 当采用容许应力法计算时，应采用荷载标准值作为计算依据。

      - 附着式升降脚手架的设计验算按最不利荷载组合进行，荷载组合分4种，按表5.2.1.5取用。

表5.2.1.5  荷载效应组合

| 组合名称 | 荷载效应组合 | 表达式 |
| --- | --- | --- |
| 荷载组合① | 永久荷载 + 施工活荷载 |  |
| 荷载组合② | 永久荷载 + 0.9(施工活荷载+风荷载) |  |
| 荷载组合③ | 永久荷载 + 升降过程的活荷载 |  |
| 荷载组合④ | 永久荷载 + 0.9(升降过程的活荷载+升降风荷载) |  |
| 式中： 荷载效应组合设计值（kN）； 恒荷载分项系数，取1.2； 活荷载分项系数，取1.4； 恒荷载效应的标准值（kN）； 活荷载效应的标准值（kN）； 升降过程中活荷载效应的标准值（kN）； 风荷载效应的标准值（kN）； 升降过程中风荷载效应的标准值（kN）。 |  |  |

      - 水平支承桁架应选用使用工况中的最大跨度进行计算，其上部的扣件式钢管脚手架计算立杆稳定时，其设计荷载值应乘以附加安全系数。

      - 附着式升降脚手架使用的升降动力设备、吊具、索具、主框架在使用工况条件下，其设计荷载值应乘以附加荷载不均匀系数；在升降、坠落工况时，其设计荷载值应乘以附加荷载不均匀系数。

      - 计算附墙支座时，应按使用工况进行，选取其中承受荷载最大处的支座进行计算，其设计荷载值应乘以冲击系数。

    - 设计计算基本规定

      - 附着式升降脚手架的设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018、《混凝土结构设计规范》GB50010、以及其它相关标准的规定。

      - 附着式升降脚手架架体结构、附着支承结构、防倾、防坠装置的承载能力应按概率极限状态设计法的要求采用分项系数设计表达式进行设计，并应进行下列设计计算：

1  竖向主框架构件强度和压杆的稳定计算；

2  水平支承桁架构件的强度和压杆的稳定计算；

3  脚手架架体构架构件的强度和压杆稳定计算；

4  附着支承结构构件的强度和压杆稳定计算；

5  附着支承结构穿墙螺栓以及螺栓孔处混凝土局部承压计算；

6  连接节点计算。

      - 竖向主框架、水平支承桁架，架体构架，应根据正常使用极限状态的要求验算变形。

      - 附着升降脚手架的索具、吊具应按有关机械设计规定，按容许应力法进行设计。同时还应符合下列规定：

1  荷载值应小于升降动力设备的额定值；

2  吊具安全系数K应取5；

3  钢丝绳索具安全系数K=6~8，当建筑物层高3m（含）以下时应取6，3m以上时应取8。

      - 附着式升降脚手架的各构件验算的计算荷载按表5.2.2.5取用。

表5.2.2.5  附着式升降脚手架的构件计算荷载取用

| 计算项目 | 荷载组合 | 计算荷载 |
| --- | --- | --- |
| 竖向主框架 | 荷载组合①、荷载组合②二者取最不利值 | 、 |
| 水平支承桁架、承重附墙支座、悬臂梁、斜拉杆、纵、横向水平杆、定型脚手板、穿墙螺栓、螺栓孔处混凝土局部承压 | 荷载组合① |  |
| 防坠装置 | 荷载组合③ |  |
| 架体立杆 | 荷载组合①、荷载组合②二者取最不利值 | 、 |
| 上吊点、下吊点 | 荷载组合③、荷载组合④二者取最不利值 | 、 |
| 升降动力设备、吊索、吊具 | 荷载组合③ |  |

注：对于、，、、，仅对竖向荷载进行加乘。

      - 脚手架结构构件的容许长细比 [l] 应符合下列规定：

1  竖向主框架压杆：              [l] ≤150

2  脚手架立杆：                      [l] ≤210

3  横向斜撑杆：                      [l] ≤250

4  竖向主框架拉杆：              [l] ≤300

5  剪刀撑及其它拉杆：          [l] ≤350

      - 受弯构件的挠度限值应符合表5.2.2.7的规定。

表5.2.2.7  受弯构件的挠度限值

| 构件类别 | 挠度限值 |
| --- | --- |
| 脚手板、纵向、横向水平杆 | L/150和10mm (L为受弯杆件跨度) |
| 水平支承桁架 | L/250 (L为受弯杆件跨度) |
| 悬臂受弯杆件 | L/400 (L为受弯杆件跨度) |

      - 螺栓连接强度设计值应按表5.2.2.8的规定采用。

表5.2.2.8  螺栓连接强度设计值（N/mm2）

| 钢材标号 | 抗拉强度 | 抗剪强度 |
| --- | --- | --- |
| Q235 | 170 | 140 |

      - 扣件承载力设计值应按表5.2.2.9的规定采用。

表5.2.2.9  扣件承载力设计值

| 项目 | 承载力设计值（kN） |
| --- | --- |
| 对接扣件（抗滑）（1个） | 3.2 |
| 直角扣件、旋转扣件（抗滑）（1个） | 8.0 |

      - 钢管截面特性及自重标准值应符合表5.2.2.10的规定。

表5.2.2.10  钢管截面特性及自重标准值

| 外径d | 壁厚t | 截面积A | 惯性矩I | 截面模量W | 回转半径 | 每米长自重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （mm） | （mm） | （mm2） | （mm4） | （mm3） | （mm） | （N/m） |
| 48.3 | 3.2 | 453 | 1.16×105 | 4.80×103 | 16.0 | 35.6 |
| 48.3 | 3.6 | 506 | 1.27×105 | 5.26×103 | 15.9 | 39.7 |

    - 构件、结构计算

      - 受弯构件计算应符合下列规定：

1  抗弯强度应按下式计算：

（4.3.1-1）

式中：	Mmax	最大弯矩设计值（N·m）；

钢材强度设计值（N/mm2）；

Wn	构件的净截面抵抗矩（mm3）。

2  挠度应按下列公式验算：

（4.3.1-2）

v=5qkl4384EIx	（4.3.1-3）

或v=5qkl4384EIx+Pkl348EIx	 （4.3.1-4）

式中：	v	受弯构件的计算挠度（mm）；

[v]	受弯构件的容许挠度（mm）；

qk	均布线荷载标准值（N/mm）；

Pk	跨中集中荷载标准值（N）；

E	钢材弹性模量（N/mm2）；

Ix	毛截面惯性矩（mm4）；

l	计算跨度（m）。

      - 受拉和受压杆件计算应符合下列规定：

1  中心受拉和受压杆件强度应按下式计算：

σ=NAn≤f	（4.3.2-1）

式中：	N	拉杆或压杆最大轴力设计值（N）；

AN	拉杆或压杆的净截面面积（mm2）；

钢材的抗拉抗压强度设计值（N/mm2）。

2  压弯杆件稳定性应满足下式要求：

NϕA≤f 	 （4.3.2-2）

当有风荷载组合时，水平支承桁架上部的扣件式钢管脚手架立杆的稳定性应符合下式要求：

NϕA+MxWx≤f 	（4.3.2-2）

式中：	A	压杆的截面面积（mm2）；

ϕ	中心受压压杆稳定系数，应按本规范附录A表A选取；

Mx	压杆的弯矩设计值（N·m）；

Wx	压杆的截面抗弯模量（mm3）；

f	钢材强度设计值（N/mm2）。

      - 水平支承桁架设计计算应符合下列规定：

1  水平支承桁架上部脚手架立杆的集中荷载应作用在桁架上弦的节点上；

2  水平支承桁架应构成空间几何不变体系的稳定结构；

3  水平支承桁架与主框架的连接应设计成铰接并应使水平支承桁架按静定结构计算；

4  水平支承桁架设计计算应包括下列内容：

1）节点荷载设计值；

2）杆件内力设计值；

3）杆件最不利组合内力；

4）最不利杆件强度和压杆稳定性；受弯构件的变形验算；

5）节点板及节点焊缝或连接螺栓的强度。

5  水平支承桁架的外桁架和内桁架应分别计算，其节点荷载应为架体构架的立杆轴力；操作层内外桁架荷载的分配应通过小横杆支座反力求得。

      - 竖向主框架设计计算应符合下列规定：

1  竖向主框架应是几何不变体系的稳定结构，且受力明确；

2  竖向主框架内外立杆的垂直荷载：

1）内外水平支承桁架传递来的支座反力；

2）操作层纵向水平杆传递给竖向主框架的支座反力；

3  风荷载按每根纵向水平杆挡风面承担的风荷载，传递给主框架节点上的集中荷载计算；

4  竖向主框架设计计算应包括下列内容：

1）节点荷载标准值的计算；

2）分别计算风荷载与垂直荷载作用下，竖向主框架杆件的内力设计值；

3）计算风荷载与垂直荷载组合最不利杆件的内力设计值；

4）最不利杆件强度和压杆稳定性，以及受弯构件的变形计算；

5）节点板及节点焊缝或连接螺栓的强度；

6）支座的连墙件强度计算。

      - 附墙支座设计应符合下列规定：

1  每一楼层处均应设置附墙支座，且每一附墙支座均应能承受该机位范围内的全部荷载的设计值，并应乘以荷载不均匀系数2或冲击系数2；

2  应进行抗弯、抗压、抗剪、焊缝、平面内外稳定性、锚固螺栓计算和变形验算。

      - 附着支承结构穿墙螺栓计算应符合下列规定：

1  穿墙螺栓应同时承受剪力和轴向拉力，其强度应按下列公式计算：

NVNVb2+NtNtb2≤1 	（4.3.6-1）

Nvb=π D螺24fvb	（4.3.6-2）

Ntb=πd024ftb	（4.3.6-3）

式中：	,	一个螺栓所承受的剪力和拉力设计值（N）；

,	一个螺栓抗剪、抗拉承载能力设计值（N）；

D螺	螺杆直径（mm）；

fvb	螺栓抗剪强度设计值，一般采用Q235，取fvb=140Nmm2；

d0	螺栓螺纹处有效截面直径（mm）；

ftb	螺栓抗拉强度设计值，一般采用Q235，取ftb=170Nmm2。

      - 穿墙螺栓孔处混凝土受压状况如图5.2.3.7所示，其承载能力应符合下式要求：

图5.2.3.7  穿墙螺栓处混凝土受压状况图

NV≤1.35βbβl fcbd	（5.2.3.7）

式中：	NV	一个螺栓所承受的剪力设计值（N）；

βb	螺栓孔混凝土受荷计算系数，取0.39；

βl	混凝土局部承压强度提高系数，取1.73；

fc	上升时混凝土龄期试块轴心抗压强度设计值（N/mm2）；

b	混凝土外墙的厚度（mm）；

d	穿墙螺栓的直径（mm）。

      - 导轨（或导向柱）设计应符合下列规定：

1  荷载设计值应根据不同工况分别乘以相应的荷载不均匀系数；

2  应进行抗弯、抗压、抗剪、焊缝、平面内外稳定性、锚固螺栓计算和变形验算。

      - 防坠装置设计应符合下列规定：

1  荷载的设计值应乘以相应的冲击系数。并应在一个机位内分别按升降工况和使用工况的荷载取值进行验算；

2  应依据实际情况分别进行强度和变形验算；

3  防坠装置不得与提升装置设置在同一个附墙支座上。

      - 主框架底座和吊拉杆设计应符合下列规定：

1  荷载设计值应依据主框架传递的反力计算；

2  结构构件应进行强度和稳定性验算，并对连接焊缝及螺栓进行强度计算。

      - 用作升降和防坠的悬臂梁设计应符合下列规定：

1  应按升降和使用工况分别选择荷载设计值，两种情况选取最不利的荷载进行计算，并应乘以冲击系数2，使用工况时应乘以荷载不均匀系数1.3；

2  应进行强度和变形计算；

3  悬挂动力设备或防坠装置的附墙支座应分别计算。

      - 升降动力设备选择应符合下列规定：

1  应按升降工况一个机位范围内的总荷载，并乘以荷载不均匀系数2选取荷载设计值；

2  升降动力设备荷载设计值Ns不得大于其额定值Nc。

      - 液压油缸活塞推力应按下列公式计算：

pY≥1.2 p1	（4.3.13-1）

PH= pY	（4.3.13-2）

式中：	p1	活塞杆的静工作阻力也即是起重计算时一个液压机位的荷载设计值（kN/cm2）；

1.2	活塞运动的摩阻力系数；

PH	活塞杆设计推力（kN）；

D	活塞直径（cm）；

pY	液压油缸内的工作压力（kN/cm2）。

      - 对位于建筑物凸出或凹进结构处的附着式升降脚手架，应进行专项设计。

- 构造要求

  - 附着式升降脚手架由单元产品组成。单元产品中的两榀竖向主框架与水平支承桁架及架体构架组成空间几何不可变架体系的稳定结构，承担架体上的所有荷载，并带动架体上升和下降（图6.1）。

1——竖向主框架  2——导轨  3——附墙支座  4——水平支承桁架  5——架体构架

图6.1  单元产品构成图

  - 附着式升降脚手架结构构造的尺寸应符合下列规定：

1  架体高度不得大于5倍楼层高；

2  架体宽度不得小于0.8m且不得大于1.2m；

3  直线布置的架体支承跨度不得大于7m，折线或曲线布置的架体，相邻两主框架支撑点处的架体外侧距离不得大于5.4m；

4  架体的水平悬挑长度不得大于2m，且不得大于跨度的1/2；

5  架体全高与支承跨度的乘积不得大于110m²。

  - 竖向主框架设置在附着支承结构部位，其高度与架体高度相等，并与墙面垂直。

1  竖向主框架可采用整体结构或分段对接式结构，各杆件的轴线汇交于节点处，采用螺栓或焊接连接，如不交汇于一点，应进行附加弯矩验算；

2  当架体升降采用中心吊时，在悬臂梁行程范围内竖向主框架内侧水平杆去掉部分的断面，采取可靠的加固措施（如图6.3）。

未加固	加固后

图6.3  中心吊式主框架加固示意图

  - 普通型附着式升降脚手架的竖向主框架分为：

    - 单片式竖向主框架用钢管制作，由立杆、水平杆、斜腹杆焊接而成的高1.9m以下、宽0.8m～1.2m的标准节，上下标准节可用焊接或端部焊接法兰，通过用法兰和螺栓连接，形成单片式的平面桁架结构。

标准节也可制成钢架，但斜杆必须覆盖立杆高度的80%（如图6.4.1）。

(a) 斜撑设置为拉杆式	(b)斜撑设置为之字型	(c)刚架式斜杆构造

图6.4.1  单片式主框架构造型式

    - 六面体的空间桁架式结构（如图6.4.2）。

图6.4.2  空间桁架式主框架构造型式

  - 装配式附着式升降脚手架的竖向主框架为用型钢制作的刚架（如图6.5）。

图6.5  装配式主框架构造型式

  - 普通型附着式升降脚手架在竖向主框架的底部设置水平支承桁架，与主框架同宽，平行于墙面，高度为0.6～1.8m，水平支承桁架结构构造符合下列规定：

1  桁架各杆件的轴线应相交于节点上，采用焊接连接或节点板螺栓连接，节点板的厚度不小于6mm；

2  桁架上下弦采用整根通长杆件或设置刚性接头。腹杆上下弦连接采用焊接或螺栓连接；

3  桁架与主框架连接处的斜腹杆设计为拉杆；

4  架体构架的立杆底端应放置在上弦节点各轴线的交汇处；

5  内外两片水平桁架的上弦和下弦之间设置水平支撑杆件，各节点采用焊接或螺栓连接。

  - 装配型附着式升降脚手架在架体内外排下部各设置一排片式水平支承桁架，平行于墙面，高度为0.6～2.0m，外防护网片带边框及斜撑杆时，可代替外排水平支承桁架，水平支承桁架结构构造符合下列规定：

1  外网片代替水平支承桁架的，网片尺寸不大于2m×2m，网片与立杆的连接销（螺栓）不小于f10，连接销与网片角部节点距离不大于200mm；

2  水平支承桁架的节点宜设于立杆处，节点与立杆不在同一处的，应对立杆及水平支承桁架杆件进行附加弯矩验算。

  - 竖向主框架与水平支承桁架的连接采用能活动的铰接点，且杆件轴线交汇于一点，有三种形式：

1  侧面连接，水平支承桁架在竖向主框架底部标准节侧面通过节点板用螺栓连接；

2  上下连接，水平支承桁架的上部水平杆与竖向主框架底部水平杆通过节点板用螺栓连接；

3  穿套式连接。水平支承桁架通过竖向主框架底部标准节穿套而过。

  - 附着式升降脚手架的导轨构造要求为：

1  可由钢管或型钢制成，有上下通长的滑动构造；

2  导轨与主框架连接时，采用焊接或螺栓连接；

3  导轨可兼做主框架内立杆；

4  导轨与附墙支座连接并固定于建筑物上时，导轨之间的接头设置成刚性接头，主框架上的节点处设导向装置，总数量不小于3个；

5  采用格构式防坠装置的，防坠阻挡装置设于导轨上，其中心间距不大于0.15m。

  - 附墙支座起导向、承受架体荷载、承受提升荷载、防倾、防坠功能，其构造符合下列规定：

1  竖向主框架所覆盖的每个楼层处应设置一道附墙支座；

2  单片式主框架架体附墙支座可合并设置成一个或分别单独设置，合并设置的，起提升作用的支座与起防坠作用的支座竖向分开；

3  空间式主框架架体附墙支座由承重悬臂梁、防坠悬臂梁、斜拉杆、导向支座构成；

4  在使用工况时，应将竖向主框架固定于附墙支座上；

5  在升降工况时，附墙支座上应设有防倾、导向的结构装置；

6  附墙支座采用锚固螺栓与建筑物连接，每个附墙支座应设有两个及两个以上锚固螺栓，如设置一个应有防扭转设施；

7  受拉螺栓的螺母不得少于两个或应采用弹簧垫圈加单螺母，螺杆露出螺母端部的长度不应少于3扣，并不得小于10mm，垫板尺寸应由设计确定，且不得小于100mm×100mm×10mm；

8  附墙支座支承在建筑物上连接处混凝土的强度应按设计要求确定，且不得小于C10。

  - 普通型附着式升降脚手架架体构架采用扣件式钢管脚手架，其结构构造应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的规定。架体构架设置在两竖向主框架之间，并以纵向水平杆与之相连，其立杆设置在水平支承桁架的节点上。

  - 装配型附着式升降脚手架架体构架采用定型钢制脚手板、定型立杆和定型金属冲孔外网片装配而成，架体构架设置在两竖向主框架之间，并以定型脚手板和定型外网片与之相连。

  - 水平支承桁架最底层应设置脚手板，并应铺满铺牢，与建筑物墙面之间也应设置脚手板全封闭，宜设置可翻转的密封翻板。在脚手板的下面应采用安全网兜底。

  - 架体悬臂高度不得大于架体高度的2/5，且不得大于6m。

  - 当水平支承桁架不能连续设置时，局部可采用脚手架杆件进行连接，但其长度不得大于2.0m，且应采取加强措施，确保其强度和刚度不得低于原有的桁架。

  - 物料平台不得与附着式升降脚手架各部位和各结构构件相连，其荷载应直接传递给建筑工程结构。

  - 当架体遇到塔吊、施工升降机、物料平台需断开或开洞时，断开处应加设栏杆和封闭，开口处应有可靠的防止人员及物料坠落的措施。

  - 架体外立面应沿全高连续设置剪刀撑，并应将竖向主框架、水平支承桁架和架体构架连成一体，剪刀撑斜杆水平夹角应为45o～60o；应与所覆盖架体构架上每个主节点的立杆或横向水平杆伸出端扣紧；悬挑端应以竖向主框架为中心成对设置对称斜拉杆，其水平夹角不应小于45o。

  - 架体结构应在以下部位采取可靠的加强构造措施：

1  与附墙支座的连接处；

2  架体上提升机构的设置处；

3  架体上防坠、防倾装置的设置处；

4  架体吊拉点设置处；

5  架体平面的转角处；

6  架体因碰到塔吊、施工升降机、物料平台等设施而需要断开或开洞处；

7  其它有加强要求的部位。

  - 附着式升降脚手架的安全防护措施应符合下列规定：

1  架体外侧应全封闭，采用密目式安全立网的，网目密度不应低于2000目／100cm2；采用冲孔钢板的，钢板厚度不低于0.7mm；采用钢丝网的，钢丝直径不低于2.5mm，网孔尺寸不大于15mm×15mm；且应可靠地固定在架体上；

2  作业层外侧应设置1.2m高的防护栏杆和180mm高的挡脚板；

3  作业层应设置固定牢靠的脚手板，且应全封闭。

  - 附着式升降脚手架构配件的制作应符合下列规定：

1  应具有完整的设计图纸、工艺文件、产品标准和产品质量检验规程；制作单位应有完善有效的质量管理体系；

2  制作构配件的原材料和辅料的材质及性能应符合设计要求，并应按本规范的规定对其进行验证和检验；

3  加工构配件的工装、设备及工具应满足构配件制作精度的要求，并应定期进行检查，工装应有设计图纸；

4  构配件应按工艺要求及检验规程进行检验；对附着支承结构、防倾、防坠落装置等关键部件的加工件应进行100％检验；构配件出厂时，应提供出厂合格证。

  - 附着式升降脚手架应在每个竖向主框架处设置升降设备，升降设备应采用低速环链电动提升机或电动液压设备，并应符合下列规定：

1  升降设备应与建筑结构和架体有可靠连接；

2  固定电动升降动力设备的建筑结构应安全可靠；

3  设置电动液压设备的架体部位，应有加强措施。

  - 附着式升降脚手架必须具有防倾覆、防坠落和同步升降控制的安全装置。

  - 防倾覆装置应符合下列规定：

1  防倾覆装置中应包括导轨和两个以上与导轨连接的可滑动的导向件；

2  在防倾导向件的范围内应设置防倾覆导轨，且应与竖向主框架可靠连接；

3  在升降和使用两种工况下，最上和最下两个导向件之间的最小间距不得小于2.8m或架体高度的1/4；

4  应具有防止竖向主框架倾斜的功能；

5  应采用螺栓与附墙支座连接，其装置与导轨之间的间隙应小于5mm。

  - 防坠落装置必须符合下列规定：

1  防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上，每一升降点不得少于一个防坠落装置，防坠落装置在使用和升降工况下都必须起作用；

2  防坠落装置必须采用机械式的全自动装置，严禁使用每次升降都需重组的手动装置；

3  防坠落装置技术性能除应满足承载能力要求外，还应符合表6.25的规定；

表6.25  防坠落装置技术性能

| 脚手架类别 | 制动距离（mm） |
| --- | --- |
| 摩擦式防坠升降脚手架 | ≤80 |
| 格构式防坠升降脚手架 | ≤150 |

4  防坠落装置应具有防尘、防污染的措施，并应灵敏可靠和运转自如；

5  防坠落装置与升降设备必须分别独立固定在建筑结构上；

6  钢吊杆式防坠落装置，钢吊杆规格应由计算确定，且不应小于Φ25mm。

- 防坠落装置构造

  - 防坠落装置分类

    - 附着式升降脚手架所用的防坠装置分为格构式防坠和摩擦式防坠两类。

    - 防坠装置应与提升装置分别独立设置，不得与提升装置合并设置。

  - 格构式防坠构造

    - 当采用格构式防坠时，应在导轨上设置梯格式构造。

    - 格构式防坠有三种不同分类：摆块式、转轮式、顶撑式。

    - 导轨上的梯格构造的间隔距离应与防坠构造的尺寸相匹配，坠落工况下防坠装置应能顺利卡阻。

    - 摆块式防坠装置应包括触发摆块和防坠摆块，触发摆块在架体提升和下降过程中均应能在导轨梯格的带动下顺利地进行往复运动，坠落工况下，触发摆块应能带动防坠摆块处于卡阻位置顺利地实现卡阻。

    - 转轮式防坠装置应包括承力转轮和内触发阻止器。

  - 摩擦式防坠构造

    - 摩擦式防坠装置由防坠杆、触发装置和卡阻楔块构成。

    - 防坠杆应使用Q235钢制作，且其规格应不小于f25圆钢，或其他不小于同等截面和材质的材料制作。

    - 触发装置应设计为机械式，与升降动力装置相连，当升降动力突然消失时应能立即触发，带动卡阻楔块卡阻住防坠杆。

    - 防坠杆起到一次防坠作用或经过一次防坠试验后应弃用。

- 升降设备

  - 电动升降设备构造

    - 附着式升降脚手架应选用起重动力升降速度为90mm/min～200mm/min的低速环链电动提升机。

    - 附着式升降脚手架使用的低速环链电动提升机，其额定起重量应大于或等于2倍机位荷载，且不低于7.5t。

    - 低速环链电动提升机在附着式升降脚手架运行过程中应具有制动和定位的功能。

    - 低速环链电动提升机承载能力应满足附着式升降脚手架整体升降的要求，连续升降距离应大于一个楼层高度。

    - 低速环链电动提升机应选用S2工作制三相盘式制动异步电动机，且应符合现行标准CECS373的规定。

    - 低速环链电动提升机出厂时，上吊钩与下吊钩的最小间距应小于或等于700mm。

    - 低速环链电动提升机应由三相盘式制动异步电动机、行星齿轮减速器及环链机构组成。

    - 低速环链电动提升机的三相盘式制动异步电动机与环链机构之间的行星齿轮减速器，应符合下列规定：

1 行星架由行星座和行星柱组成，行星座和行星柱应采用过盈配合的方式进行连接；

2 行星齿轮表面硬度应达到38HRC～42HRC；

3 传动比应满足提升速度的要求；

4 减速箱体铸件不得有裂纹、缩孔、气泡、砂眼等影响强度的缺陷。

    - 环链机构应由上吊钩、下吊钩、左右墙板、五齿长轴、传动齿轮、起重链轮、起重链条及传动游轮等构配件组成，其各构配件及环链机构的质量应符合现行行业标准《手拉葫芦》JB/T7334的规定。

    - 起重链条的构造、质量及精度应符合现行国家标准《起重用短环链验收总则》GB/T20946及《起重用短环链T级（T、DAT和DT型）高精度葫芦链》GB/T20947的有关规定。

    - 环链机构中使用的上吊钩、下吊钩构造及闭锁功能应符合现行行业标准《手动起重设备用吊钩》JB /T 4207.1及《手动起重设备用吊钩闭锁装置》JB /T 4207.2的规定。

    - 起重链轮、传动游轮应符合下列规定：

1、起重链轮、传动游轮应选用球墨铸铁制作，其材质应符合现行国家标准《球墨铸铁件》GB1348中QT900-2牌号的规定；

2、起重链轮的铸造和热处理的工艺及质量应符合现行行业标准《球墨铸铁热处理工艺及质量检验》JB/T6051的规定。

    - 环链机构中使用的左右墙板应符合下列规定：

1、左右墙板应选用低合金钢制作，其材质应符合现行国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T1591中Q345级及以上等级的规定；

2、孔距加工允许偏差应不大于±0.08mm；

3、组装后的左右墙板在1min内，应能承受4倍额定起重量的拉力。

    - 环链机构中使用的五齿长轴应符合下列规定：

1、五齿长轴应选用低合金钢制作，其材质应符合现行国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T1591中20Cr牌号的规定；

2、齿部和轴颈表面渗碳深度应达到0.5mm～1.2mm，齿表硬度应达到61HRC～65HRC，齿根芯部硬度应达到34HRC～44HRC。

    - 三相盘式制动异步电动机与减速器安装时，其止口处的安装配合应符合H7/h7的规定。

    - 上吊钩与横梁之间应采用轴销传感器连接，轴销传感器的强度应等于上吊钩与横梁之间的连接轴的强度。

  - 液压升降设备构造

    - 应选用穿心式液压千斤顶作为提升动力。

    - 穿心杆应采用外径40mm的圆钢制作，并加工成竹节形。

    - 液压油路应选用钢油管。

    - 液压千斤顶内部应设置两套机械锁紧机构，遇有油路破裂、停电等情况的，锁紧机构应能自动锁紧。

- 同步控制装置

  - 同步控制装置应符合下列规定：

1  附着式升降脚手架升降时，必须配备有限制荷载或水平高差的同步控制系统。连续式水平支承桁架，应采用限制荷载自控系统；简支静定水平支撑桁架，应采用水平高差同步自控系统；当设备受限时，可选择限制荷载自控系统。

2  限制荷载自控系统应具有下列功能：

1）当某一机位的荷载超过设计值的15%时，应采用声光形式自动报警和显示报警机位；当超过30%时，应能使该升降设备自动停机；

2）应具有超载、失载、报警和停机的功能。宜增设显示记忆和储存功能；

3）应具有自身故障报警功能，并应能适应施工现场环境；

4）性能应可靠、稳定，控制精度应在5%以内。

3  水平高差同步控制系统应具有下列功能：

1）当水平支承桁架两端高差达到30mm时，应能自动停机；

2）应具有显示各提升点的实际升高和超高的数据，并应有记忆和储存的功能；

3）不得采用附加重量的措施控制同步。

  - 附着式升降脚手架运行时应设置同步控制系统。当只有两个机位同时升降时，可采用两机位间水平高差的同步控制系统，对架体升降运行的水平度进行控制；当多机位同时升降时，应采用荷载限制控制系统对架体运行的超欠载进行控制，当任意机位荷载差值超过±15%时，应声光报警，并显示超欠载的机位编号；超过±30%时，所有机位应自动停机。

  - 分控箱应能显示机位编号，并应设有能记录和显示机位信息的装置。

  - 总控制箱应有急停、单机手动和多机手动控制功能；应能实时显示和记录各机位的荷载值、故障信息和运行状态，并应能自动下达指令。

  - 当用分控功能调整环链松紧度时，应由专人负责操作，并不得使用正、反机械开关。

  - 同步控制系统应由荷载检测单元、总控箱、分控箱、通讯电缆、监控软件、动力电缆组成。

  - 分控箱和荷载检测单元应能实时采集各机位的荷载数据，并应能通过通信电缆传送至上位机或总控制柜。上位机或总控制柜应能对各机位数据实时分析处理，发出控制指令，自动控制各机位的运行状态。同步控制系统工作流程如图9.7所示：

上位机或

总控制柜

低速电动环链提升机

载荷检测单元

分控箱

正反转、报警、停机控制

荷载信号

控制指令

现场数据

图9.7  同步控制系统工作流程图

  - 分控箱应由微处理器、荷载检测单元、通信模块、开关量输出模块、接插件等组成，应能采集、分析、处理和传输本机位荷载数据。

  - 上位机或总控制柜应由电源、通信模块、声光报警模块、显示模块和控制模块等组成。

  - 荷载数据检测单元应由弹性体、应变片、屏蔽电缆、接插件等组成，应能实时检测出各机位承受的荷载值。

  - 荷载数据检测单元相关性能，应符合下列规定：

1、应能在-20 ℃～+70 ℃环境温度范围内正常工作；

2、周围环境应无爆炸介质、腐蚀金属物质和破坏电器绝缘及导电的尘埃；

3、荷载检测单元应具有防雨、防尘功能。

  - 荷载数据检测单元弹性体材料应选用低合金钢，其材质应符合现行国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T1591中40Cr级及以上等级的规定，其破断拉力应不小于200kN。

  - 信号和数据传输电缆屏蔽性能，应符合现行国家标准《数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆》GB/T18015.1的规定。

  - 总控制柜应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。

  - 同步控制系统应有防水防尘措施，且安装简单，维修方便，使用寿命不应低于3年。

- 性能

  - 附着式升降脚手架的承载力为当两步同时承载时，每步最大承载力应达到3.0kN/m2，当三步同时承载时，每步最大承载力应达到2.0kN/m2。

  - 附着式升降脚手架所选用的升降设备的额定承载应不低于升降工况一个机位范围内的总荷载标准值的2倍。

  - 装配式升降架所用的刚性外网片，挡风面积不应大于60%，网孔内切圆直径不应大于20mm，并应做防腐处理。

  - 升降控制系统遥控控制装置遥控距离不应低于40m。

  - 附着式升降脚手架应按设计性能指标进行使用，不得随意扩大使用范围；架体上的施工荷载应符合设计规定，不得超载，不得放置影响局部杆件安全的集中荷载。

  - 架体内的建筑垃圾和杂物应及时清理干净。

  - 附着式升降脚手架在使用过程中不得进行下列作业：

1  利用架体吊运物料；

2  在架体上拉结吊装缆绳（或缆索）；

3  在架体上推车；

4  任意拆除结构件或松动连接件；

5  拆除或移动架体上的安全防护设施；

6  利用架体支撑模板或卸料平台；

7  其它影响架体安全的作业。

  - 螺栓连接件、升降设备、防倾装置、防坠落装置、电控设备、同步控制装置等应每月进行维护保养。

- 组装、拆除

  - 附着式升降脚手架在组装前应编制施工方案，并编写操作规程。

  - 首层安装前应设置安装平台，安装平台应有保障施工人员安全的防护设施，安装平台的水平精度和承载能力应满足架体安装的要求。

  - 安装时应符合下列规定：

1  相邻竖向主框架的高差不应大于20mm；

2  竖向主框架和防倾导向装置的垂直偏差不应大于5‰，且不得大于60mm；

3  预留穿墙螺栓孔和预埋件应垂直于建筑结构外表面，其中心误差应小于15mm；

4  连接处所需要的建筑结构混凝土强度应由计算确定，但不应小于C10；

5  升降机构连接应正确且牢固可靠；

6  安全控制系统的设置和试运行效果应符合设计要求；

7  升降动力设备工作正常。

  - 附着支撑结构的安装应符合设计规定，不得少装和使用不合格螺栓及连接件。

  - 安全保险装置应全部合格，安全防护设施应齐备，且应符合设计要求，并应设置必要的消防设施。

  - 电源、电缆及控制柜等的设置应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定。

  - 采用扣件式脚手架搭设的架体构架，其构造应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130要求。

  - 升降设备、同步控制系统及防坠落装置等专项设备，均应采用同一厂家的产品。

  - 升降设备、控制系统、防坠落装置等应采取防雨、防砸、防尘等措施。

  - 附着式升降脚手架每次升降前，应进行专项检查，经检查合格后，方可进行升降。

  - 附着式升降脚手架的升降操作应符合下列规定：

1  升降作业程序和操作规程；

2  操作人员不得停留在架体上；

3  升降过程中不得有施工荷载；

4  所有妨碍升降的障碍物应已拆除；

5  所有影响升降作业的约束应已拆开；

6  各相邻提升点间的高差不得大于30mm，整体架最大升降差不得大于80mm。

  - 升降过程中应实行统一指挥、统一指令。升降指令应由总指挥一人下达；当有异常情况出现时，任何人均可立即发出停止指令。

  - 当采用环链葫芦作升降动力时，应严密监视其运行情况，及时排除翻链、绞链和其它影响正常运行的故障。

  - 当采用液压设备作升降动力时，应排除液压系统的泄漏、失压、颤动、油缸爬行和不同步等问题和故障，确保正常工作。

  - 架体升降到位后，应及时按使用状况要求进行附着固定；在没有完成架体固定工作前，施工人员不得擅自离岗或下班。

  - 附着式升降脚手架架体升降到位固定后，应进行专项检查，合格后方可使用；遇5级（风速8.0m/s）及以上风力和大雨、大雪、强浓雾（水平能见度不足50米）和雷雨等恶劣天气时，不得进行升降作业。

  - 附着式升降脚手架应按设计性能指标进行使用，不得随意扩大使用范围；架体上的施工荷载应符合设计规定，不得超载，不得放置影响局部杆件安全的集中荷载。

  - 架体内的建筑垃圾和杂物应及时清理干净。

  - 附着式升降脚手架在使用过程中不得进行下列作业：

1  利用架体吊运物料；

2  在架体上拉结吊装缆绳或缆索；

3  在架体上推车；

4  任意拆除结构件或松动连接件；

5  拆除或移动架体上的安全防护设施；

6  利用架体支撑模板或卸料平台；

7  其它影响架体安全的作业。

  - 当附着式升降脚手架停用超过3个月时，应提前采取加固措施。

  - 当附着式升降脚手架停用超过1个月或遇6级（风速10.8m/s）及以上风力后复工时，应进行检查，确认合格后方可使用。

  - 螺栓连接件、升降设备、防倾装置、防坠落装置、电控设备、同步控制装置等应每月进行维护保养。

  - 附着式升降脚手架的拆除工作应按专项施工方案及安全操作规程的有关要求进行。

  - 应对拆除作业人员进行安全技术交底。

  - 拆除时应有可靠的防止人员与物料坠落的措施，拆除的材料及设备不得抛扔。

  - 拆除作业应在白天进行。遇5级（风速8.0m/s）及以上风力和大雨、大雪、强浓雾（水平能见度不足50m）和雷雨等恶劣天气时，不得进行拆除作业。

- 试验项目和方法

  - 试验项目

附着式升降脚手架试验项目包括：

- 外观与尺寸检验；

- 附墙支座承载力检验；

- 构配件静载应力检验；

- 架体静载变形检验；

- 升降同步性检验；

- 超欠载检验；

- 防坠性能检验。

  - 试验方法

    - 外观与尺寸检验

      - 外观与尺寸检验应用目测、尺量法检验。

      - 用钢卷尺测量长度，游标卡尺测量管径、壁厚，角尺测量垂直度。

    - 附墙支座承载力检验

      - 应根据不同类型的附着式升降脚手架确定其附墙支座的额定承载力，其值由生产厂家确定。

      - 附墙支座检验试验的加载应采用液压千斤顶装置，液压千斤顶的额定承载不得低于加载值的2倍。

      - 对于设计承受垂直及水平荷载多向载荷的附墙支座，当水平荷载大于垂直荷载1/5的，应增加水平加载装置。

      - 加载标准值应按使用工况设计荷载值确定，加载速度宜控制在1.0kN~2.0kN/s。

      - 加载试验步骤为：

- 加载前，记录变形位移初始值；

- 加载50%加载标准值，静置15min，读取变形位移值；

- 继续加载至100%加载标准值，静置15min，读取变形位移值；

- 继续加载至120%加载标准值，静置15min，读取变形位移值；

- 卸载后，读取残余变形值。

    - 构配件静载应力检验

      - 构配件静载应力检验应在搭设的专门样架上进行，应分别选取竖向主框架、水平支承桁架、附墙支座、上下吊点的应力最大处进行。

      - 架体加载宜采用堆载法加载，应在两步架上均匀布置堆载，每步加载标准值按架体宽度乘以跨度乘以3kN/m2确定。

      - 加载程序为：

- 加载50%加载标准值，静置15min；

- 继续加载至100%加载标准值，静置15min；

- 继续加载至120%加载标准值，静置15min；

- 卸载。

      - 按加载的各个阶段读取应变片数值。

      - 构配件的最终应力应在测量值基础上迭加初始计算应力值。

    - 架体静载变形检验

      - 架体静载变形检验可与构配件静载应力检验同步进行。

      - 应选取跨度最大的跨中和竖向主框架处设置变形监测点。

      - 加载前记录初始值，在加载的各个阶段记录变形值。

    - 升降同步性检验

      - 升降同不性检验程序如下：

- 系统预紧准备完成后，启动10s后停止，读取初始值；

- 继续提升50cm后，停止，读取各机位升高值；

- 继续提升50cm后，停止，读取各机位升高值；

- 继续下降50cm后，停止，读取各机位下降值；

- 继续下降50cm后，停止，读取各机位下降值。

      - 如升降过程中出现异常而导致的停机情况出现时，应重新进行系统同步性检验。

    - 超欠载检验

      - 超欠载试验应符合如下规定：

- 超载、欠载报警试验不得直接取用架体控制系统自身数据，应在试验机位单独装设试验专用荷载检测单元；

- 超载试验宜采用单机位提升制造超载进行检验；

- 欠载试验宜采用单机位下降制造欠载进行检验。

      - 超欠载试验程序如下：

- 调平组架，做好准备，使控制系统加电进入工作待命状态；

- 记录试验机位荷载初始值；

- 单独使试验机位提升至报警及自动停机，记录停机荷载值；

- 解除报警，使试验机位下降至报警及自动停机，记录停机荷载值；

- 依次按上述a-d步骤进行下一机位超载、欠载报警试验。

    - 防坠性能检验

      - 防坠性能检验应符合如下规定：

- 参与防坠试验的整组机位应全部进行试验，不宜只进行局部点位防坠；

- 每个机位应加设电动脱钩装置，电动脱钩装置应能保证各机位在同一时间内成功脱钩；

- 进行防坠试验时，组架上不得站人，所有人员应撤离至安全区域。

      - 防坠试验步骤：

- 架体载荷应按升降工况布置，并对准备工作进行确认；

- 将架体提升30cm；

- 再将架体下降15cm，停止，记录机位垂直位置初始值；

- 启动脱钩装置，进行防坠试验；

- 测量各机位坠落差。

- 检验规则

  - 检验分类

    - 出厂检验

生产厂家在产品出厂前进行的厂内产品质量控制性检验。

    - 型式检验

型式检验为产品全面性能控制的检验。在下列情况之一时，一般应进行型式检验：

a）新产品的试制定型鉴定时；

b）正式生产时，每5年进行一次检查；

c）正常生产的产品，如结构、材料、工艺、设备等有较大改变，可能影响产品性能时；

d）长期停产3年以上产品恢复生产时；

e）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f）国家质量监督结构要求进行型式检验时。

  - 检验项目

    - 出厂检验应按本标准12.2.1条进行。

    - 型式检验应符合以下规定：

- 型式检验应在按1:1比例搭设的样架上进行。

- 按本标准12.1和12.2进行全面检查。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

    - 附着式升降脚手架出厂时应提供产品出厂合格证。

    - 产品出厂合格证中应标明下列内容：

a）产品名称；

b）商标；

c）规格型号、数量；

d）生产商名称及地址；

e）检验人员印记；

f）生产日期。

    - 在以下主要产品零部件上应打上可追溯的出厂编号：

- 竖向主框架；

- 附着装置；

- 防坠装置；

- 生产厂家确定的其他重要零部件。

  - 包装

    - 出厂的升降设备和电气控制箱，应有可靠的包装，包装应适应长途运输的需要。

    - 包装箱上应注明生产厂家、产品规格型号。

    - 箱内放有相应产品设备的出厂合格证。

  - 运输和贮存

    - 产品在运输和贮存时，应采取防变形损伤、防潮、防腐蚀措施。

    - 贮存地点满足通风干燥、无腐蚀性化学气体的条件，并应按产品不同零部件分类码放。

附录A  附着式升降脚手架产品出厂检查记录

表A  附着式升降脚手架产品出厂检查记录

编号：

| 生产厂家 |  |  | 出厂日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  |  | 产品数量 | 套（榀） |  |
| 执行标准 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 类别 | 检查内容及要求 |  | 检查方法 | 检查结果 |
| 1 | 原材质量证明文件资料 | 原材合格证、质量证明书 |  | 查阅资料 |  |
| 2 |  | 原材进厂检验记录 |  | 查阅资料 |  |
| 3 |  | 原材进厂复试报告 |  | 查阅资料 |  |
| 4 | 构件成形质量 | 导轨直线度偏差不大于≤1.5L/1000，且≤5mm |  | 直尺和塞尺 |  |
| 5 |  | 其他构件直线度偏差不大于≤2L/1000，且≤6mm |  | 直尺和塞尺 |  |
| 6 |  | 有连接要求的外形尺寸偏差±3mm |  | 直尺或卷尺 |  |
| 7 |  | 无连接要求的外形尺寸偏差±5mm |  | 直尺或卷尺 |  |
| 8 | 焊接 质量 | 焊缝无裂纹、漏焊、气孔、夹渣、咬肉、未焊满缺陷 |  | 目测 |  |
| 9 |  | 焊缝厚度偏差≤0.2mm＋0.04t，且≤2.0mm |  | 焊缝量规 |  |
| 检查结果 | □ 各检查项目符合要求，准予出厂。 □ 不符合要求，不予出厂。 检验员： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

附录B  附着式升降脚手架型式检验报告

表B  附着式升降脚手架型式检验报告

编号：

| 产品厂家 |  |  |  |  |  |  | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  |  |  |  |  |  | 样品数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 |  |  |  |  |  |  | 检验设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、架体主要参数检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 |  |  | 要 求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验结果 |  |  |  |  | 检验结论 |
| 架体全高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 架体支承跨度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 架体全高×支承跨度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 架体宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、底部跨中挠度检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验工况 |  |  | 要 求 |  |  |  |  |  |  |  | 检验结果 |  |  |  |  |  |  | 检验结论 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测点a |  |  |  | 测点b |  |  |  |
| 使用工况标准荷载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用工况125%标准荷载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、架体防坠落性能检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 | 要 求 |  |  |  | 检验 次数 | 检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验结论 |
|  |  |  |  |  |  | 机位1 |  |  | 机位2 |  |  | 机位3 |  |  |  | 机位4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、架体同步性能检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 | 要 求 |  |  |  | 升降 次数 | 检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验结论 |
|  |  |  |  |  |  | 机位1/2 |  |  |  | 机位2/3 |  |  |  | 机位3/4 |  |  |  |  |
| 相邻机位升降差 |  |  |  |  | 升1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 升2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 升3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 降1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 降2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 降3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各机位间最大升降差 |  |  |  |  | 升1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 升2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 升3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 降1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 降2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 降3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、超欠载报警停机性能检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 | 要 求 |  |  |  | 机位 | 检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验结论 |
|  |  |  |  |  |  | 初始荷载 |  |  |  | 报警荷载 |  |  |  | 停机荷载 |  |  |  |  |
| 超欠载报警停机 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、结构应力检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验工况 | （1）使用工况标准荷载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点编号 | 实测应力 |  |  | 自重应力 |  |  |  | 合应力 |  |  |  |  |  |  | 测点位置 |  |  |  |
| 检验工况 | （2）使用工况125%标准荷载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点编号 | 实测应力 |  |  | 自重应力 |  |  |  | 合应力 |  |  |  |  |  |  | 测点位置 |  |  |  |
| 检验工况 | （3）升降工况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点编号 | 实测应力 |  |  | 自重应力 |  |  |  | 合应力 |  |  |  |  |  |  | 测点位置 |  |  |  |
| 检 验 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准 |  | 审核 |  |  |  |  | 检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报告日期 |  |