附件1

国土调查数据库标准

（试行修订稿）

附件1

目    次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 数据库内容和要素分类编码	2

5 数据库结构定义	6

6 数据交换文件命名规则	27

7 数据交换内容与格式	29

8 元数据	29

- 国土调查数据库标准

  - 范围

本标准规定了国土调查数据库的内容、要素分类代码、空间要素分层、要素属性结构、数据交换格式和元数据等。

本标准适用于县级国土调查数据库建设与数据交换。

  - 规范性引用文件

下列文件中对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260             中华人民共和国行政区划代码

GB/T 7027             信息分类和编码的基本原则与方法

GB/T 13923            基础地理信息要素分类与代码

GB/T 13989            国家基本比例尺地形图分幅和编号

GB/T 16820            地图学术语

GB/T 17798            地理空间数据交换格式

GB/T 28407            农用地质量分等规程

GB/T 33469            耕地质量等级

CH/T 1007             基础地理信息数字产品元数据

TD/T 1053             农用地质量分等数据库标准

TD/T 1055             第三次全国国土调查技术规程

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

要素 feature

真实世界现象的抽象 。［ ISO  19101]

3.2

要素属性  feature attribute

要素的性质 。［ ISO  19109]

3.3

类  class

具有共同特性和关系的一组要素的集合。

3.4

对象	object

具有明确定义的边界和封装状态与行为特征的实体 。[GB/T 17798]

3.5

实体  entity

具有共同性质的对象类 。[GB/T 17798]

3.6

层  layer

具有相同应用特性的类的集合。

3.7

标识码  identification code

对某一要素个体进行唯一标识的代码。

3.8

矢量数据  vector data

由几何元素所表示的数据。[GB/T 17798]

3.9

栅格数据  raster data

被表示成有规则的空间阵列的数据。[GB/T 17798]

3.10

格网数据  grid data

与特定参照系相对应的空间的规则化的数据。[GB/T 17798]

3.11

图形数据  graphic data

表示地理实体的位置、形态、大小和分布特征以及几何类型的数据 [GB/T 16820]。

3.12

图形表现	graphical presentation

用图形符号表达空间对象。[GB/T 17798]

3.13

拓扑  topology

对相连或相邻的点 、线 、面 、体之间关系的科学阐述；特指那种在连续映射变换下保持不变的对象性质。[GB/T 17798]

3.14

拓扑关系  topological  relationship

描述两个要素之间边界拓扑和点集拓扑的要素关系。[GB/T 17798]。

3.15

元数据  metadata

关于数据的内容 、质量 、状况和其他特性的描述性数据。[GB/T 17798]

  - 数据库内容和要素分类编码

4.1 数据库内容

国土调查数据库包括基础地理要素、土地利用要素、永久基本农田要素、栅格要素、其他土地要素、独立要素等。

4.2 要素分类与编码

国土调查数据库要素分类大类采用面分类法，小类以下采用线分类法。根据分类编码通用原则，将国土调查数据库要素依次按大类、小类、一级类、二级类、三级类和四级类划分，要素代码采用十位数字层次码组成，其结构如下：

| ＸＸ | ＸＸ | ＸＸ | ＸＸ | Ｘ | Ｘ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ｜ | ｜ | ｜ | ｜ | ｜ | ｜ |
| 大 类 码 | 小 类 码 | 一 级 类 要 素 码 | 二 级 类 要 素 码 | 三 级 类 要 素 码 | 四 级 类 要 素 码 |

其中：

a） 大类码为专业代码，设定为二位数字码，其中：基础地理专业码为10，土地专业码为20，其他专业码为30；小类码为业务代码，设定为二位数字码，空位以0补齐。土地利用的业务代码为01，土地利用遥感监测的业务代码为02，土地利用规划的业务代码为03，土地开发整理规划的业务代码为04，永久基本农田的业务代码为05，土地权属的业务代码为06；一至四级类码为要素分类代码，其中：一级类码为二位数字码、二级类码为二位数字码、三级类码为一位数字码、四级类码为一位数字码，空位以0补齐。

b） 基础地理要素的一级类码、二级类码、三级类码和四级类码引用GB/T 13923中的基础地理要素代码结构与代码。

c） 各要素类中如含有“其他”类，则该类代码直接设为“9”或“99”。

国土调查数据库各类要素的代码与名称描述见表1。

- 要素代码与名称描述表

| 要素代码 | 层代码 | 要素名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000000000 | 1000 | 基础地理要素 |  |
| 1000100000 | 1100 | 定位基础 |  |
| 1000110000 | 1110 | 测量控制点 |  |
| 1000110408 | 1120 | 数字正射影像图纠正控制点 | GB/T 13923的扩展 |
| 1000119000 | 1130 | 测量控制点注记 |  |
| 1000600000 | 1200 | 境界与政区 |  |
| 1000600100 | 1210 | 行政区 | GB/T 13923的扩展 |
| 1000600200 | 1220 | 行政区界线 | GB/T 13923的扩展 |
| 1000609000 | 1230 | 行政区注记 | GB/T 13923的扩展 |
| 1000600400 | 1240 | 村级调查区 |  |
| 1000600500 | 1250 | 村级调查区界线 |  |
| 1000608000 | 1260 | 村级调查区注记 |  |
| 1000700000 | 1300 | 地貌 |  |
| 1000710000 | 1310 | 等高线 |  |
| 1000720000 | 1320 | 高程注记点 |  |
| 1000780000 | 1330 | 坡度图 | GB/T 13923的扩展 |

表1 （续）

| 要素代码 | 层代码 | 要素名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000800000 | 1400 | 遥感影像 | GB/T 13923的扩展 |
| 1000810000 | 1410 | 数字航空正射影像图 | GB/T 13923的扩展 |
| 1000820000 | 1420 | 数字航天正射影像图 | GB/T 13923的扩展 |
| 1000900000 | 1500 | 数字高程模型 | GB/T 13923的扩展 |
| 2000000000 | 2000 | 土地要素 |  |
| 2001000000 | 2100 | 土地利用要素 |  |
| 2001010100 | 2110 | 地类图斑 |  |
| 2001010200 | 2120 | 地类图斑注记 |  |
| 2005000000 | 2500 | 永久基本农田要素 |  |
| 2005010300 | 2510 | 永久基本农田图斑 |  |
| 2005010900 | 2520 | 永久基本农田注记 |  |
| 2099000000 | 2900 | 其他土地要素 |  |
| 2099010000 | 2910 | 临时用地要素 |  |
| 2099010100 | 2911 | 临时用地 |  |
| 2099010200 | 2912 | 临时用地注记 |  |
| 2099020000 | 2920 | 批准未建设土地要素 |  |
| 2099020100 | 2921 | 批准未建设土地 |  |
| 2099020200 | 2922 | 批准未建设土地注记 |  |
| 2099030000 | 2930 | 城镇村等用地要素 |  |
| 2099030100 | 2931 | 城镇村等用地 |  |
| 2099030200 | 2932 | 城镇村等用地注记 |  |
| 2099040000 | 2940 | 耕地等级要素 |  |
| 2099040100 | 2941 | 耕地等别 |  |
| 2099040200 | 2942 | 耕地等别注记 |  |
| 2099050000 | 2950 | 重要项目用地要素 |  |
| 2099050100 | 2951 | 重要项目用地 |  |
| 2099050200 | 2952 | 重要项目用地注记 |  |
| 2099060000 | 2960 | 开发园区要素 |  |
| 2099060100 | 2961 | 开发园区 |  |
| 2099060200 | 2962 | 开发园区注记 |  |
| 2099070000 | 2970 | 光伏板区要素 |  |
| 2099070100 | 2971 | 光伏板区 |  |
| 2099070200 | 2972 | 光伏板区注记 |  |

表1 （续）

| 要素代码 | 层代码 | 要素名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2099080000 | 2980 | 推土区要素 |  |
| 2099080100 | 2981 | 推土区 |  |
| 2099080200 | 2982 | 推土区注记 |  |
| 2099090000 | 2990 | 拆除未尽区要素 |  |
| 2099090100 | 2991 | 拆除未尽区 |  |
| 2099090200 | 2992 | 拆除未尽区注记 |  |
| 2099100000 | 29A0 | 路面范围要素 |  |
| 2099100100 | 29A1 | 路面范围 |  |
| 2099100200 | 29A2 | 路面范围注记 |  |
| 2099110000 | 29B0 | 无居民海岛要素 |  |
| 2099110100 | 29B1 | 无居民海岛 |  |
| 2099110200 | 29B2 | 无居民海岛注记 |  |
| 3000000000 | 3000 | 独立要素 | 其他相关部门产生的数据要素 |
| 3001000000 | 3100 | 自然保护区要素 |  |
| 3001010000 | 3110 | 国家公园要素 |  |
| 3001010100 | 3111 | 国家公园 |  |
| 3001010200 | 3112 | 国家公园注记 |  |
| 3001020000 | 3120 | 自然保护区要素 |  |
| 3001020100 | 3121 | 自然保护区 |  |
| 3001020200 | 3122 | 自然保护区注记 |  |
| 3001030000 | 3130 | 森林公园要素 |  |
| 3001030100 | 3131 | 森林公园 |  |
| 3001030200 | 3132 | 森林公园注记 |  |
| 3001040000 | 3140 | 风景名胜区要素 |  |
| 3001040100 | 3141 | 风景名胜区 |  |
| 3001040200 | 3142 | 风景名胜区注记 |  |
| 3001050000 | 3150 | 地质公园要素 |  |
| 3001050100 | 3151 | 地质公园 |  |
| 3001050200 | 3152 | 地质公园注记 |  |
| 3001060000 | 3160 | 世界自然遗产保护区要素 |  |
| 3001060100 | 3161 | 世界自然遗产保护区 |  |
| 3001060200 | 3162 | 世界自然遗产保护区注记 |  |
| 3001070000 | 3170 | 湿地公园要素 |  |
| 3001070100 | 3171 | 湿地公园 |  |
| 3001070200 | 3172 | 湿地公园注记 |  |

表1 （续）

| 要素代码 | 层代码 | 要素名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3001080000 | 3180 | 饮用水水源地要素 |  |
| 3001080100 | 3181 | 饮用水水源地 |  |
| 3001080200 | 3182 | 饮用水水源地注记 |  |
| 3001090000 | 3190 | 水产种植资源保护区要素 |  |
| 3001090100 | 3191 | 水产种植资源保护区 |  |
| 3001090200 | 3192 | 水产种植资源保护区注记 |  |
| 3001990000 | 3099 | 其他类型禁止开发区要素 |  |
| 3001990100 | 3097 | 其他类型禁止开发区 |  |
| 3001990200 | 3098 | 其他类型禁止开发区注记 |  |
| 3002000000 | 3200 | 城市开发边界要素 |  |
| 3002010000 | 3210 | 城市开发边界 |  |
| 3002020000 | 3211 | 城市开发边界注记 |  |
| 3003000000 | 3300 | 生态保护红线要素 |  |
| 3003010000 | 3310 | 生态保护红线 |  |
| 3003020000 | 3311 | 生态保护红线注记 |  |
| - 1：本表的基础地理信息要素第5位至第10位代码参考GB/T 13923。 - 2：行政区、行政区界线与行政区注记要素参考GB/T 13923的结构进行扩充，各级行政区的信息使用行政区与行政区界线属性表描述。 |  |  |  |

4.3标识码编制规则

按照每个要素的标识码应具有唯一代码的基本要求，依据GB/T 7027规定的信息分类原则和方法，要素标识码采用三层18位层次码结构，由县级行政区划代码、要素层代码、要素标识码顺序号构成。具体如下：

a）第一层为县级行政区划代码，采用GB/T 2260中规定的数字代码6位数字码。

b）第二层为层代码，采用本标准表1规定的4位字符码；

c）第三层为要素标识码顺序号，采用8位数字码，码值：00000001～99999999；

要素标识码代码结构如下图所示：

XXXXXX  XXXX  XXXXXXXX

顺序号

层代码

县级行政区划代码

图1 要素标识码代码结构图

  - 数据库结构定义

5.1空间要素分层

空间要素采用分层的方法进行组织管理，层名称及各层要素见表2。

- 层名称及各层要素

| 序号 | 层名 | 层要素 | 几何特征 | 属性表名 | 约束条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定位基础 | 测量控制点 | Point | CLKZD | O |  |
|  |  | 数字正射影像图纠正控制点 | Point | JZKZD | C |  |
|  |  | 测量控制点注记 | Annotation | ZJ | O |  |
|  | 境界与政区 | 行政区 | Polygon | XZQ | M |  |
|  |  | 行政区界线 | Line | XZQJX | M |  |
|  |  | 行政区注记 | Annotation | ZJ | O |  |
|  |  | 村级调查区 | Polygon | CJDCQ | M |  |
|  |  | 村级调查区界线 | Line | CJDCQJX | M |  |
|  |  | 村级调查区注记 | Annotation | ZJ | O |  |
|  | 地貌 | 等高线 | Line | DGX | O |  |
|  |  | 高程注记点 | Point | GCZJD | O |  |
|  |  | 坡度图 | Polygon | PDT | M |  |
|  | 栅格数据 | 数字正射影像 | Image | SZZSYX | O |  |
|  |  | 数字高程模型 | Image /Tin | SZGCMX | O |  |
|  | 土地利用 | 地类图斑 | Polygon | DLTB | M |  |
|  |  | 地类图斑注记 | Annotation | ZJ | O |  |
|  | 永久基本农田 | 永久基本农田图斑 | Polygon | YJJBNTTB | O | 属性结构引用原国土资源部《永久基本农田数据库标准》中的基本农田图斑属性结构 |
|  |  | 永久基本农田注记 | Annotation | ZJ | O |  |
|  | 其他土地要素 | 临时用地 | Polygon | LSYD | C |  |
|  |  | 临时用地注记 | Annotation | ZJ | O |  |
|  |  | 批准未建设土地 | Polygon | PZWJSTD | C |  |
|  |  | 批准未建设土地注记 | Annotation | ZJ | O |  |
|  |  | 城镇村等用地 | Polygon | CZCDYD | M |  |
|  |  | 城镇村等用地注记 | Annotation | ZJ | O |  |
|  |  | 耕地等别 | Polygon | GDDB | M |  |
|  |  | 耕地等别注记 | Annotation | ZJ | O |  |
|  |  | 重要项目用地 | Polygon | ZYXMYD | O |  |
|  |  | 重要项目用地注记 | Annotation | ZJ | O |  |
|  |  | 开发园区 | Polygon | KFYQ | O |  |
|  |  | 开发园区注记 | Annotation | ZJ | O |  |
|  |  | 光伏板区 | Polygon | GFBQ | C |  |
|  |  | 光伏板区注记 | Annotation | ZJ | O |  |
|  |  | 推土区 | Polygon | TTQ | C |  |
|  |  | 推土区注记 | Annotation | ZJ | O |  |
|  |  | 拆除未尽区 | Polygon | CCWJQ | C |  |
|  |  | 拆除未尽区注记 | Annotation | ZJ | O |  |
|  |  | 路面范围 | Polygon | LMFW | M |  |
|  |  | 路面范围注记 | Annotation | ZJ | O |  |
|  |  | 无居民海岛 | Polygon | WJMHD | C |  |
|  |  | 无居民海岛注记 | Annotation | ZJ | O |  |

表2 （续）

| 序号 | 层名 | 层要素 | 几何特征 | 属性表名 | 约束条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 独立要素 | 国家公园 | Polygon | GJGY | C |  |
|  |  | 国家公园注记 | Annotation | ZJ | O |  |
|  |  | 自然保护区 | Polygon | ZRBHQ | C |  |
|  |  | 自然保护区注记 | Annotation | ZJ | O |  |
|  |  | 森林公园 | Polygon | SLGY | C |  |
|  |  | 森林公园注记 | Annotation | ZJ | O |  |
|  |  | 风景名胜区 | Polygon | FJMSQ | C |  |
|  |  | 风景名胜区注记 | Annotation | ZJ | O |  |
|  |  | 地质公园 | Polygon | DZGY | C |  |
|  |  | 地质公园注记 | Annotation | ZJ | O |  |
|  |  | 世界自然遗产保护区 | Polygon | ZRYCBHQ | C |  |
|  |  | 世界自然遗产保护区注记 | Annotation | ZJ | O |  |
|  |  | 湿地公园 | Polygon | SDGY | C |  |
|  |  | 湿地公园注记 | Annotation | ZJ | O |  |
|  |  | 饮用水水源地 | Polygon | YYSSYD | C |  |
|  |  | 饮用水水源地注记 | Annotation | ZJ | O |  |
|  |  | 水产种植资源保护区 | Polygon | SCZZBHQ | C |  |
|  |  | 水产种植资源保护区注记 | Annotation | ZJ | O |  |
|  |  | 其他类型禁止开发区 | Polygon | QTJZKFQ | C |  |
|  |  | 其他类型禁止开发区注记 | Annotation | ZJ | O |  |
|  |  | 城市开发边界 | Polygon | CSKFBJ | C |  |
|  |  | 城市开发边界注记 | Annotation | ZJ | O |  |
|  |  | 生态保护红线 | Polygon | STBHHX | C |  |
|  |  | 生态保护红线注记 | Annotation | ZJ | O |  |
| - 1：约束条件取值：M（必选）、O（可选）、C（条件可选）；以下同。 - 2：本标准所标识的条件可选（C），表示数据内容存在则必选；特殊说明的除外。 |  |  |  |  |  |  |

5.2空间要素属性结构

      - 测量控制点属性结构

- 测量控制点属性结构描述表（属性表名：CLKZD）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
| 3 | 控制点名称 | KZDMC | Char | 50 |  |  | C |  |
| 4 | 控制点点号 | KZDDH | Char | 10 |  |  | C |  |
| 5 | 控制点类型 | KZDLX | Char | 10 |  | 见表30 | M |  |
| 6 | 控制点等级 | KZDDJ | Char | 30 |  | 见表30 | M |  |
| 7 | 标石类型 | BSLX | Char | 2 |  | 见表31 | M |  |
| 8 | 标志类型 | BZLX | Char | 2 |  | 见表32 | M |  |
| 9 | 控制点状态 | KZDZT | Char | 100 |  | 本表注1 | O |  |
| 10 | 点之记 | DZJ | Varbin |  |  |  | O | 本表注2 |
| 11 | X坐标 | XZB | Float | 12 | 3 | ≥0 | M |  |
| 12 | Y坐标 | YZB | Float | 12 | 3 | ≥0 | M |  |
| 13 | Z坐标 | ZZB | Float | 8 | 3 | (-160,8850) | M |  |
| 14 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
| - 1：控制点状态是指现有控制点的保存现状，可以用保有完好、部分损坏、完全损坏等语言概要描述。 - 2：本字段存储点之记影像文件所在的物理路径及文件名。在数据交换时需要将本字段指向的文件复制到存储交换数据文件的物理路径，同时将本字段的物理路径值转换为存储交换数据文件的物理路径值。本标准中所有Varbin类型字段均同此含义。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 数字正射影像图纠正控制点属性结构

- 数字正射影像图纠正控制点属性结构描述表（属性表名：JZKZD）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
| 3 | 控制点名称 | KZDMC | Char | 50 |  |  | C |  |
| 4 | 控制点点号 | KZDDH | Char | 10 |  |  | C |  |
| 5 | 控制点类型 | KZDLX | Char | 10 |  | 见表30 | M |  |
| 6 | 控制点等级 | KZDDJ | Char | 30 |  | 见表30 | M |  |
| 7 | 点之记 | DZJ | Varbin |  |  |  | O | 影像文件 |
| 8 | 点位DOM影像 | DWYX | Varbin |  |  |  | O | 影像文件 |
| 9 | 点位实地照片 | DWZP | Varbin |  |  |  | O | 影像文件 |
| 10 | X坐标 | XZB | Float | 12 | 3 | ≥0 | M |  |
| 11 | Y坐标 | YZB | Float | 12 | 3 | ≥0 | M |  |
| 12 | Z坐标 | ZZB | Float | 8 | 3 | (-160,8850) | M |  |
| 13 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |

      - 行政区属性结构

- 行政区属性结构描述表（属性表名：XZQ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
| 3 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 9 |  | 见GB/T2260 | M | 本表注1 |
| 4 | 行政区名称 | XZQMC | Char | 100 |  | 见GB/T2260 | M |  |
| 5 | 调查面积 | DCMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 单位：m2 本表注2 |
| 6 | 计算面积 | JSMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | C | 单位：m2 本表注3 |
| 7 | 描述说明 | MSSM | Char | 2 |  |  | M | 本表注4 |
| 8 | 海岛名称 | HDMC | Char | 100 |  |  | C |  |
| 9 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
| - 1：行政区代码在现有行政区划代码的基础上详细到乡（镇、街道），即：县及县级以上行政区划代码+乡（镇、街道）代码，县及县级以上行政区划代码采用GB/T 2260中的6位数字码，乡（镇、街道）代码为3位数字码。以下行政区代码同。 - 2：行政区代码相同的行政区要素填写其所属行政区的调查面积；行政区范围未发生变化，该行政区调查面积保持不变；县级行政区划内，所有乡级行政区调查面积之和应等于该县级行政区调查面积。 - 3：指行政区界线坐标计算的椭球面积。本标准中所有面积字段如无特别说明，均指椭球面积。 - 4：海岛区域填写代码01，非海岛区域填写00。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 行政区界线属性结构

- 行政区界线属性结构描述表 （属性表名：XZQJX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
| 3 | 界线类型 | JXLX | Char | 6 |  | 见表33 | M |  |
| 4 | 界线性质 | JXXZ | Char | 6 |  | 见表34 | M |  |
| 5 | 界线说明 | JXSM | Char | 100 |  |  | O |  |
| 6 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |

      - 村级调查区属性结构

- 村级调查区属性结构描述表（属性表名：CJDCQ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
|  | 坐落单位代码 | ZLDWDM | Char | 19 |  | 见本表注1 | M |  |
|  | 坐落单位名称 | ZLDWMC | Char | 60 |  | 见本表注1 | M |  |
|  | 调查面积 | DCMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 单位：m2 本表注2 |

- 表7（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计算面积 | JSMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | C | 单位：m2 |
|  | 描述说明 | MSSM | Char | 2 |  |  | M |  |
|  | 海岛名称 | HDMC | Char | 100 |  |  | C | 见本表注3 |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
| - 1：①坐落单位代码填写至村级调查区，代码填写为行政村（社居委）代码+“0000000”，坐落单位名称填写村级调查区名称； - ②乡（镇、街道）界线内，村级调查区未覆盖的区域，代码填写为乡（镇、街道）行政区代码+“9990000000”，坐落单位名称填写乡（镇、街道）行政区名称+“直属”； - 注2：坐落单位代码相同的多个村级调查区要素填写该村级调查区的总调查面积；村级调查区范围未发生变化，该村级调查区调查面积保持不变；乡级行政区划内，不同坐落单位代码对应的村级调查区调查面积之和应等于该乡级行政区调查面积。 - 3：对于拥有多个村级调查区的海岛，海岛名称通过海岛名称+2位顺序号区分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 村级调查区界线属性结构

- 村级调查区界线属性结构描述表 （属性表名：CJDCQJX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
| 3 | 界线类型 | JXLX | Char | 6 |  | 见表33 | M |  |
| 4 | 界线性质 | JXXZ | Char | 6 |  | 见表34 | M |  |
| 5 | 界线说明 | JXSM | Char | 100 |  |  | O |  |
| 6 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |

      - 等高线属性结构

- 等高线属性结构描述表 （属性表名：DGX）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
| 3 | 等高线类型 | DGXLX | Char | 6 |  | 见表35 | M |  |
| 4 | 标示高程 | BSGC | Int | 4 |  | (-160,8850) | M | 单位：m |
| 5 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |

      - 高程注记点属性结构

- 高程注记点属性结构描述表 （属性表名：GCZJD）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
| 3 | 标示高程 | BSGC | Float | 7 | 2 | (-160,8850) | M | 单位：m |
| 4 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |

      - 坡度图属性结构

- 坡度图属性结构描述表 （属性表名：PDT）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
| 3 | 坡度级别 | PDJB | Char | 2 |  | 见表36 | M |  |
| 4 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |

      - 地类图斑属性结构

- 地类图斑属性结构描述表 （属性表名：DLTB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段 长度 | 小数 位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
|  | 图斑预编号 | TBYBH | Char | 18 |  |  | O |  |
|  | 图斑编号 | TBBH | Char | 8 |  | 本表注1 | M |  |
|  | 地类编码 | DLBM | Char | 5 |  | 本表注2 | M |  |
|  | 地类名称 | DLMC | Char | 60 |  | 本表注2 | M |  |
|  | 权属性质 | QSXZ | Char | 2 |  | 见表37 | M |  |
|  | 权属单位代码 | QSDWDM | Char | 19 |  | 本表注3 | M |  |
|  | 权属单位名称 | QSDWMC | Char | 60 |  | 本表注3 | M |  |
|  | 坐落单位代码 | ZLDWDM | Char | 19 |  | 本表注4 | M |  |
|  | 坐落单位名称 | ZLDWMC | Char | 60 |  |  | M |  |
|  | 图斑面积 | TBMJ | Float | 15 | 2 | ＞0，本表注5 | M | 单位：m2 |
|  | 扣除地类编码 | KCDLBM | Char | 5 |  | 本表注2 | C |  |
|  | 扣除地类系数 | KCXS | Float | 6 | 4 | [0,1) | C |  |
|  | 扣除地类面积 | KCMJ | Float | 15 | 2 | ≥0，本表注6 | C | 单位：m2 |
|  | 图斑地类面积 | TBDLMJ | Float | 15 | 2 | ＞0，本表注7 | M | 单位：m2 |
|  | 耕地类型 | GDLX | Char | 2 |  | 本表注8 | C |  |
|  | 耕地坡度级别 | GDPDJB | Char | 2 |  | 见表36 | C |  |

表12（续）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段 长度 | 小数 位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 线状地物宽度 | XZDWKD | Float | 5 | 1 | ＞0，本表注9 | C |  |
|  | 图斑细化代码 | TBXHDM | Char | 6 |  | 见表38 | C |  |
|  | 图斑细化名称 | TBXHMC | Char | 20 |  | 见表38 | C |  |
|  | 种植属性代码 | ZZSXDM | Char | 6 |  | 见表39， | C |  |
|  | 种植属性名称 | ZZSXMC | Char | 20 |  | 见表39 | C |  |
|  | 耕地等别 | GDDB | Int | 2 |  | ＞0 | C | 本表注10 |
|  | 飞入地标识 | FRDBS | Char | 1 |  | 本表注11 | C |  |
|  | 城镇村属性码 | CZCSXM | Char | 4 |  |  | C | 本表注12 |
|  | 数据年份 | SJNF | Int | 4 |  |  | M | 本表注13 |
|  | 描述说明 | MSSM | Char | 2 |  |  | M |  |
|  | 海岛名称 | HDMC | Char | 100 |  |  | C | 本表注14 |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
| - 1：图斑以村级调查区为单位统一顺序编号。变更图斑号在本村级调查区最大图斑号后续编。 - 2：地类编码和名称按《第三次全国国土调查技术规程》附录A 第三次全国国土调查工作分类执行,填写最末级分类。 - 3：权属单位代码和名称为该地类图斑实际权属单位的代码和名称。城镇村细化调查中，多宗地合并为一个地类图斑，可以填写一种主要的权属单位名称与代码，也可将多宗地的上一级权属单位名称与代码录入相应字段，各地可制定相应的规则，但应符合字段类型和长度要求。 - 4：坐落单位代码指该地类图斑实际坐落单位的代码。 - 5：图斑面积指用经过核定的地类图斑多边形边界内部所有地类的面积（如地类图斑含岛、孔，则扣除岛、孔的面积）。 - 6：扣除地类面积=图斑面积*扣除地类系数。 - 7：图斑地类面积 = 图斑面积 - 扣除地类面积。 - 8：当图斑为坡地耕地时，耕地类型填写“PD”；图斑为梯田耕地时，耕地类型填写“TT”。 - 9：线状地物是指河流、铁路、公路、管道用地、农村道路、林带和沟渠等线状地物。线状地物图斑宽度填写线状地物平均宽度。 - 10：根据GB/T 28407开展耕地分等调查评价，填写利用等。 - 11：图斑是飞入地填写“1”，不是飞入地填写“0”。当该地类图斑为飞入地时, 实际坐落单位的代码与权属单位代码不同。 - 12：对城市、建制镇和村庄范围内的地类图斑，相应标注城市（201或201A）、建制镇（202或202A）或村庄用地（203或203A）属性；城镇村外部的盐田及采矿用地和特殊用地按实地利用现状调查，并标注“204”或“205”属性。 - 13：数据生产的年份。 - 14：海岛名称填写图斑所在海岛的名称。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 数字正射影像属性结构

- 数字正射影像属性结构描述表（属性表名：SZZSYX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
|  | 图幅编号 | TFBH | Char | 50 |  |  | C |  |
|  | 图幅名称 | TFMC | Char | 100 |  |  | C |  |
|  | 影像来源 | YXLY | Char | 100 |  | 本表注1 | C |  |
|  | 影像分辨率 | YXFBL | Char | 4 |  | 本表注2 | M |  |
|  | 成图比例尺 | CTBLC | Char | 7 |  | 本表注3 | O |  |
|  | 坐标系统类型 | ZBXTLX | Char | 20 |  | 本表注4 | M |  |
|  | 大地平面坐标投影 | DDPMZBTY | Char | 20 |  | 本表注5 | M |  |
|  | 中央子午线经度 | ZYZWXJD | Float | 8 | 4 | 本表注6 | M |  |
|  | 左下角X坐标 | ZXJXZB | Float | 12 | 3 |  | M |  |
|  | 左下角Y坐标 | ZXJYZB | Float | 12 | 3 |  | M |  |
|  | 右上角X坐标 | YSJXZB | Float | 12 | 3 |  | M |  |
|  | 右上角Y坐标 | YSJYZB | Float | 12 | 3 |  | M |  |
|  | 拍摄时间 | PSSJ | Date | 8 |  |  | C |  |
|  | 正射影像图 | ZSYXT | VarBin |  |  |  | M |  |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
| - 1：填写“航空（相机名称‘可选择填写’）”或“卫星（卫星名称‘可选择填写’）”，如：航空（DMC）、卫星（SPOT）等； - 2：填写正射影像图的分辨率（原始影像分辨率‘可选择填写’），如：0.2M(0.1M)； - 3：填写正射影像图的比例尺分母，如：2000、5000等； - 4：2000国家大地坐标系或WGS84大地坐标系等； - 5：应填写“3度带高斯克吕格投影”或“6度带高斯克吕格投影”； - 6：度分秒的小数表达方式。如117度0分0秒，应填写117.0000； 117度18分25秒，应填写：117.1825。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 数字高程模型属性结构

- 数字高程模型属性结构描述表（属性表名：SZGCMX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
|  | 图幅编号 | TFBH | Char | 50 |  |  | C |  |
|  | 图幅名称 | TFMC | Char | 100 |  |  | C |  |
|  | 格网尺寸 | GWCC | Float | 5 | 1 |  | M |  |
|  | 成图比例尺 | CTBLC | Char | 7 |  | 见表13注3 | O |  |
|  | 坐标系统类型 | ZBXTLX | Char | 20 |  | 见表13注4 | M |  |
|  | 大地平面坐标投影 | DDPMZBTY | Char | 20 |  | 见表13注5 | M |  |
|  | 中央子午线经度 | ZYZWXJD | Float | 8 | 4 | 见表13注6 | M |  |
|  | 左下角X坐标 | ZXJXZB | Float | 12 | 3 |  | M |  |
|  | 左下角Y坐标 | ZXJYZB | Float | 12 | 3 |  | M |  |
|  | 右上角X坐标 | YSJXZB | Float | 12 | 3 |  | M |  |
|  | 右上角Y坐标 | YSJYZB | Float | 12 | 3 |  | M |  |
|  | 制作时间 | ZZSJ | Date | 8 |  |  | C |  |
|  | 数字高程模型 | SZGCMX | VarBin |  |  |  | M |  |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |

      - 开发园区属性结构

- 开发园区属性结构描述表 （属性表名：KFYQ）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段类型 | 字段 长度 | 小数 位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
|  | 开发园区名称 | KFYQMC | Char | 100 |  |  | M | 批准名称 |
|  | 开发园区类型 | KFYQLX | Char | 3 |  | 见表40 | M |  |
|  | 开发园区性质 | KFYQXZ | Char | 10 |  | 见本表注2 | M |  |
|  | 开发园区特征 | KFYQTZ | Char | 10 |  | 见本表注3 | M |  |
|  | 开发园区面积 | KFYQMJ | Float | 15 | 2 | ＞0，本表注1 | M | 单位：m2 |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
| - 1：国家或省批准的开发园区面积。 - 2：填写主区或发展方向区。 - 3：填写工业主导型或产城融合型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 临时用地属性结构

- 临时用地属性结构描述表 （属性表名：LSYD）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
|  | 关联图斑标识码 | GLTBBSM | VarChar |  |  | 本表注1 | M |  |
|  | 批准文件名称 | PZWJMC | Char | 100 |  |  | C |  |
|  | 批准文号 | PZWH | Char | 100 |  |  | C |  |
|  | 图斑面积 | TBMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 单位：公顷 |
|  | 批准面积 | PZMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 单位：公顷 |
|  | 用途分类 | YTFL | Char | 1 |  | 见表41 | C | 根据临时用地的实际用途分类填写代码 |
|  | 具体项目用途 | JTXMYT | Char | 2 |  | 见表42 | C | 根据临时用地具体项目用途填写字母代码 |
|  | 批准日期 | PZRQ | Date | 8 |  |  | M | YYYYMMDD |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
| - 1：临时用地图斑关联的地类图斑层中的所有地类图斑标识码，临时用地图斑关联多个地类图斑时，各地类图斑标识码之间用全角逗号（“，”）分隔。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 批准未建设土地属性结构

- 批准未建设土地属性结构描述表 （属性表名：PZWJSTD）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
|  | 图斑编号 | TBBH | Char | 8 |  |  | M |  |
|  | 县级行政区划代码 | XJXZQHDM | Char | 6 |  |  | M |  |
|  | 县级行政区划名称 | XJXZQHMC | Char | 100 |  |  | M |  |
|  | 项目编号 | XMBH | Char | 255 |  |  | C |  |
|  | 项目名称 | XMMC | Char | 255 |  |  | C | 本表注1 |
|  | 批准文号 | PZWH | Char | 70 |  |  | C | 本表注2 |
|  | 批准日期 | PZRQ | Date | 8 |  |  | C | 本表注3 |
|  | 业务类型 | YWLX | Char | 10 |  | 见表43 | M |  |
|  | 批准用途 | PZYT | Char | 5 |  |  | M | 本表注4 |
|  | 批准面积 | PZMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | C | 单位：m2 |
|  | 图斑面积 | TBMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 图斑椭球计算面积，单位：m2 |
|  | 新增建设用地面积 | XZJSYDMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | C | 单位：m2 |
|  | 占用耕地面积 | ZYGDMJ | Float | 15 | 2 |  | C | 单位：m2 |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
| - 1：批准的农转用项目名称。 - 2：批准的农转用项目批准文号。 - 3：批准的农转用项目批准时间。 - 4：按《第三次全国国土调查技术规程》附录A 第三次全国国土调查工作分类执行,填写最末级分类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 城镇村等用地属性结构

- 城镇村等用地属性结构描述表 （属性表名：CZCDYD）

| 序号 | 字段名称 | 字段 代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
|  | 城镇村等用地类型 | CZCLX | Char | 4 |  | 本表注1 | M |  |
|  | 城镇村代码 | CZCDM | Char | 19 |  | 本表注2 | M |  |
|  | 城镇村名称 | CZCMC | Char | 100 |  | 本表注3 | M |  |
|  | 城镇村面积 | CZCMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 单位：m2 |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
| - 1：城市用地填写：201或201A，建制镇用地填写：202或202A，村庄用地填写：203或203A，盐田及采矿用地填写：204，特殊用地填写：205。 - 2：城市用地填写所在地“县级行政区划代码（6位数字码）+‘0000000000000’”，建制镇填写所在地“县级行政区划代码（6位数字码）+乡镇级代码（3位数字码）+‘0000000000’”，村庄用地、盐田及采矿用地或特殊用地填写图斑所在坐落单位代码。 - 3：填写城市、建制镇、村庄、盐田及采矿区或特殊用地的名称。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 耕地等别属性结构

- 耕地等别属性结构描述表 （属性表名：GDDB）

| 序号 |  | 字段名称 |  | 字段 代码 |  | 字段 类型 |  | 字段 长度 |  | 小数 位数 |  | 值域 |  | 约束 条件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标识码 |  | BSM |  | Char |  | 18 |  |  |  |  |  | M |  |  |
|  |  | 要素代码 |  | YSDM |  | Char |  | 10 |  |  |  | 见表1 |  | M |  |  |
|  | 单元编号 |  | DYBH |  | Char |  | 19 |  |  |  |  |  | M |  |  |  |
|  | 地类编码 |  | DLBM |  | Char |  | 5 |  |  |  |  |  | M |  |  |  |
|  | 地类名称 |  | DLMC |  | Char |  | 60 |  |  |  |  |  | M |  |  |  |
|  | 扣除地类编码 |  | KCDLBM |  | Char |  | 5 |  |  |  |  |  | C |  |  |  |
|  | 扣除地类面积 |  | KCDLMJ |  | Float |  | 15 |  | 2 |  | ≥0 |  | O |  | 单位：m2 |  |
|  | 图斑地类面积 |  | TBDLMJ |  | Float |  | 15 |  | 2 |  | ＞0 |  | M |  | 单位：m2 |  |
|  | 自然等指数 |  | ZRDZS |  | Int |  | 5 |  |  |  | ＞0 |  | M |  |  |  |
|  | 自然等 |  | ZRD |  | Int |  | 2 |  |  |  | [1..15] |  | M |  |  |  |
|  | 利用等指数 |  | LYDZS |  | Int |  | 5 |  |  |  | ＞0 |  | M |  |  |  |
|  | 利用等 |  | LYD |  | Int |  | 2 |  |  |  | [1..15] |  | M |  |  |  |
|  | 经济等指数 |  | JJDZS |  | Int |  | 5 |  |  |  | ＞0 |  | M |  |  |  |
|  | 经济等 |  | JJD |  | Int |  | 2 |  |  |  | [1..15] |  | M |  |  |  |
|  | 备注 |  | BZ |  | VarChar |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |

      - 重要项目用地属性结构

- 重要项目用地属性结构描述表 （属性表名：ZYXMYD）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
|  | 项目名称 | XMMC | Char | 100 |  |  | C |  |
|  | 项目类型 | XMLX | Char | 10 |  | 本表注1 | M |  |
|  | 项目规模 | XMGM | Char | 100 |  |  | O |  |
|  | 占地面积 | ZDMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 单位：m2 |
|  | 批准用地时间 | PZYDSJ | Date | 8 |  |  | C |  |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
| - 1：填写“风能项目”、“光伏项目”、“高尔夫项目”等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 光伏板区属性结构

- 光伏板区属性结构描述表 （属性表名：GFBQ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
|  | 项目名称 | XMMC | Char | 100 |  |  | C |  |
|  | 项目规模 | XMGM | Char | 100 |  |  | O |  |
|  | 区域面积 | QYMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 单位：m2 |
|  | 批准用地时间 | PZYDSJ | Date | 8 |  |  | C |  |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |

      - 推土区属性结构

- 推土区属性结构描述表 （属性表名：TTQ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
|  | 推土区面积 | TTQMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 单位：m2 |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |

      - 拆除未尽区属性结构

- 拆除未尽区属性结构描述表 （属性表名：CCWJQ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
|  | 占地面积 | ZDMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 单位：m2 |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |

      - 路面范围属性结构

- 路面范围属性结构描述表 （属性表名：LMFW）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
|  | 坐落单位代码 | ZLDWDM | Char | 19 |  |  | M |  |
|  | 宽度 | KD | Float | 5 | 1 |  | M | 单位：m |
|  | 面积 | MJ | Float | 15 | 2 |  | M | 单位：m2 |
|  | 地类编码 | DLBM | Char | 5 |  | 本表注1 | M |  |
|  | 名称 | MC | VarChar |  |  |  | O |  |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
| - 1：地类编码按《第三次全国国土调查技术规程》附录A 第三次全国国土调查工作分类执行,填写最末级分类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 无居民海岛属性结构

- 无居民海岛属性结构描述表 （属性表名：WJMHD）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
|  | 利用现状分类编码 | LYXZFLBM | Char | 4 |  | 本表注1 | M |  |
|  | 利用现状分类名称 | LYXZFLMC | Char | 60 |  | 本表注1 | M |  |
|  | 坐落单位代码 | ZLDWDM | Char | 19 |  |  | M |  |
|  | 坐落单位名称 | ZLDWMC | Char | 60 |  |  | M |  |
|  | 面积 | MJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 单位：m2 |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
| - 1：无居民海岛利用现状分类编码和名称按照表45 无居民海岛利用现状分类代码表填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 自然保护区要素属性结构

- 自然保护区要素属性结构描述表 （属性表名：GJGY、ZRBHQ、SLGY、FJMSQ、DZGY、ZRYCBHQ、SDGY、YYSSYD、SCZZBHQ、QTJZKFQ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
|  | 保护区名称 | BHQMC | Char | 100 |  |  | M |  |
|  | 保护区地理位置 | BHQDLWZ | VarChar |  |  |  | M |  |
|  | 保护区级别 | BHQJB | Char | 6 |  |  | M | 填写“国家级”、“省级”、“市级”或“县级” |
|  | 批准机关 | PZJG | Char | 100 |  |  | M |  |
|  | 批准时间 | PZSJ | Date | 8 |  |  | M |  |
|  | 保护区面积 | BHQMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 单位：m2 |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |

      - 城市开发边界属性结构

- 城市开发边界属性结构描述表 （属性表名：CSKFBJ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段 长度 | 小数 位数 | 值域 | 约束 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
|  | 城市名称 | CSMC | Char | 100 |  |  | M |  |
|  | 县级行政区划代码 | XJXZQHDM | Char | 6 |  |  | M |  |
|  | 城市开发面积 | CSKFMJ | Float | 15 | 2 | ＞0 | M | 单位：m2 |
|  | 设立时间 | SLSJ | Date | 8 |  |  | M |  |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |

      - 生态保护红线属性结构

- 生态保护红线属性结构描述表 （属性表名：STBHHX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
|  | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
|  | 县级行政区划代码 | XJXZQHDM | Char | 6 |  |  | M |  |
|  | 类型代码 | LXDM | Char | 2 |  | 见表44 | M |  |
|  | 数量代码 | SLDM | Char | 4 |  | 本表注1 | M |  |
|  | 名称 | MC | Char | 200 |  |  | M |  |
|  | 人口数量 | RKSL | Int | 8 | 0 | 本表注2 | O | 单位：人 |

表28（续）

|  | 生态系统服务功能与保护目标 | STGNYBHMB | VarChar |  |  | 本表注3 | O |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地理位置 | DLWZ | VarChar |  |  | 本表注4 | M |  |
|  | 区域面积 | QYMJ | Float | 15 | 4 |  | M | 单位： km2 |
|  | 生态系统与植被类型 | STXTYZBLX | Char | 100 |  |  | O |  |
|  | 主要人为活动类型 | RWHDLX | Char | 10 |  | 本表注5 | O |  |
|  | 生态环境问题 | STHJWT | VarChar |  |  |  | O |  |
|  | 管控措施 | GKCS | VarChar |  |  |  | O |  |
|  | 设立时间 | SLSJ | Date | 8 |  |  | M |  |
|  | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |
| - 1：数量代码表示某一类型生态保护红线的地块序号，从0001开始顺序编号。 - 2：人口数量指红线区块内的常住人口数。 - 3：生态系统服务功能与保护目标包括水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护、重要生态系统或保护物种等。 - 4：地理位置应注明红线边界各拐点经纬度坐标，清晰描述所处的具体位置。 - 5：主要人为活动类型包括种养殖、放牧、旅游等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 注记属性结构

- 注记属性结构描述表 （属性表名：ZJ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段 长度 | 小数位数 | 值域 | 约束条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Char | 18 |  |  | M |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表1 | M |  |
| 3 | 注记内容 | ZJNR | Char | 60 |  |  | M |  |
| 4 | 字体 | ZT | Char | 4 |  |  | M |  |
| 5 | 颜色 | YS | Char | 12 |  |  | M |  |
| 6 | 磅数 | BS | Int | 4 |  | ＞0 | O | 单位：磅 |
| 7 | 形状 | XZ | Char | 1 |  |  | O |  |
| 8 | 下划线 | XHX | Char | 1 |  |  | O |  |
| 9 | 宽度 | KD | Float | 15 | 1 | ＞0 | O |  |
| 10 | 高度 | GD | Float | 15 | 1 | ＞0 | O |  |
| 11 | 间隔 | JG | Float | 6 | 2 | ＞0 | O |  |
| 12 | 注记点左下角X坐标 | ZJDZXJXZB | Float | 12 | 3 | ＞0 | M |  |
| 13 | 注记点左下角Y坐标 | ZJDZXJYZB | Float | 12 | 3 | ＞0 | M |  |
| 14 | 注记方向 | ZJFX | Float | 10 | 6 | [0,2П） | M | 单位：弧度 |
| 15 | 备注 | BZ | VarChar |  |  |  | O |  |

5.3属性值代码

- 控制点类型及等级代码

- 控制点类型及等级代码表

| 代码 | 测量控制点类型 | 控制点等级 |
| --- | --- | --- |
| 110000 | 测量控制点 |  |
| 110100 | 平面控制点 |  |
| 110101 | 大地原点 | 大地原点 |
| 110102 | 三角点 | 一等，二等，三等，四等，5秒，10秒 |
| 110103 | 图根点 | 一级，二级，三级 |
| 110104 | 导线点 | 一级，二级 |
| 110200 | 高程控制点 |  |
| 110201 | 水准原点 | 水准原点 |
| 110202 | 水准点 | 一等，二等，三等，四等，图根水准 |
| 110300 | 卫星定位控制点 |  |
| 110302 | 卫星定位等级点 | A，B，C，D，E |
| - 1：控制点等级描述了各类控制点的等级值域； - 2：导线点指点位精度为5秒、10秒的一级导线和二级导线； - 3：图根导线使用图根点描述。 |  |  |

- 标石类型代码

- 标石类型代码表

| 代 码 | 标石类型 |
| --- | --- |
| 1 | 基岩标石 |
| 2 | 混凝土标石 |
| 3 | 普通标石 |
| 9 | 其他 |

- 标志类型代码

- 标志类型代码表

| 代 码 | 标志类型 |
| --- | --- |
| 1 | 铜标志 |
| 2 | 钢标志 |
| 3 | 刻十字标志 |
| 9 | 其他 |

- 界线类型代码

- 界线类型代码表

| 代码 | 界线类型 |
| --- | --- |
| 250202 | 零米等深线 |
| 250203 | 沿海滩涂线 |
| 620200 | 国界 |
| 630200 | 省、自治区、直辖市界 |
| 640200 | 地区、自治州、地级市界 |
| 650200 | 县、区、旗、县级市界 |
| 660200 | 乡、镇、街道界 |
| 670402 | 开发区、保税区界 |
| 670500 | 村、社区界 |
| 670600 | 省、自治区、直辖市间海域行政界 |
| 670700 | 县际间海域行政界 |
| 670800 | 城镇以外的独立国有土地使用权界 |

- 界线性质代码

- 界线性质代码表

| 代 码 | 界线性质 |
| --- | --- |
| 600001 | 已定界 |
| 600002 | 未定界 |
| 600003 | 争议界 |
| 600004 | 工作界 |
| 600009 | 其他 |
| - 注：本表根据《基础地理信息分类代码》的扩充原则进行扩展。 |  |

- 等高线类型代码

- 等高线类型代码表

| 代 码 | 等高线类型 |
| --- | --- |
| 710101 | 首曲线 |
| 710102 | 计曲线 |
| 710103 | 间曲线 |

- 坡度级别代码

- 坡度级别代码表

| 代 码 | 坡度级别 |
| --- | --- |
| 1 | ≤2° |
| 2 | （2°～6°] |
| 3 | （6°～15°] |
| 4 | （15°～25°] |
| 5 | ＞25° |

- 权属性质代码

- 权属性质代码表

| 代 码 | 权属性质 |
| --- | --- |
| 10 | 国有土地所有权 |
| 20 | 国有土地使用权 |
| 30 | 集体土地所有权 |
| 31 | 村民小组 |
| 32 | 村集体经济组织 |
| 33 | 乡集体经济组织 |
| 34 | 其它农民集体经济组织 |
| 40 | 集体土地使用权 |

- 图斑细化类型代码

- 图斑细化类型代码表

| 代码 | 图斑细化类型 |
| --- | --- |
| HDGD | 河道耕地 |
| HQGD | 湖区耕地 |
| LQGD | 林区耕地 |
| MQGD | 牧区耕地 |
| SHGD | 沙荒耕地 |
| SMGD | 石漠化耕地 |
| LQYD | 林区种植园用地 |
| GCCD | 灌丛草地 |
| HDGY | 火电工业用地 |
| GTGY | 钢铁工业用地 |
| MTGY | 煤炭工业用地 |
| SNGY | 水泥工业用地 |
| BLGY | 玻璃工业用地 |
| DLGY | 电解铝工业用地 |
| FQ | 废弃 |

- 种植属性代码

- 种植属性代码表

| 代码 | 实际种植情况 |
| --- | --- |
| LS | 种植粮食作物 |
| FLS | 种植非粮食作物 |
| LYFL | 粮与非粮轮作 |
| WG | 未耕种 |
| XG | 休耕 |
| LLJZ | 林粮间作 |
| JKHF | 即可恢复 |
| GCHF | 工程恢复 |

- 开发园区类型代码

- 开发园区类型代码表

| 代码 | 开发园区类型 |
| --- | --- |
| 100 | 国家级 |
| 110 | 经济技术开发区 |
| 120 | 高新技术产业开发区 |
| 130 | 保税区 |
| 140 | 出口加工区 |
| 150 | 边境经济合作区 |
| 160 | 其他类型的开发区 |
| 161 | 保税物流园区 |
| 162 | 保税港区 |
| 163 | 综合保税区 |
| 164 | 自由贸易示范区 |
| 200 | 省级 |
| 210 | 经济开发区 |
| 220 | 高新技术产业园区 |
| 230 | 特色工业园区 |
| 300 | 省级以下 |

- 临时用地用途分类代码

- 临时用地用途分类代码表

| 代码 | 用途分类 |
| --- | --- |
| G | 建设项目施工需要临时使用国有土地或者农民集体所有土地的 |
| D | 地质勘查所需使用的土地需要临时使用国有土地或者农民集体所有土地的 |
| Q | 抢险救灾等急需使用土地，属于临时用地的 |
| C | 采矿用地方式改革试点的临时用地 |

- 临时用地具体项目用途分类代码

- 临时用地具体项目用途分类代码表

| 代码 | 具体项目用途 |
| --- | --- |
| JT | 公路、铁路、机场、港口码头等工程施工临时使用土地 |
| SL | 水库、河渠等水利工程施工临时使用土地 |
| NY | 火电、核电、石油天然气等能源项目施工临时使用土地 |
| GX | 管线工程项目施工临时使用土地 |
| CK | 矿产开采工程项目施工临时使用土地 |

- 批准农转用项目业务类型代码

- 批准农转用项目业务类型代码表

| 代码 | 批准业务类型 |
| --- | --- |
| GWYDDXZ | 国务院批准单独选址项目 |
| GWYFPC | 国务院批准城市分批次项目 |
| SZFSSFA | 省政府批准城市用地实施方案项目 |
| SZFDDXZ | 省政府批准单独选址项目 |
| SZFFPC | 省政府批准城市分批次项目 |
| ZJGGJX | 增减挂钩试点项目建新区 |
| GKFQD | 工矿废弃地复垦试点项目场地平整区 |
| DQHP | 低丘缓坡等未利用地开发试点项目建新区 |

- 生态保护红线类型代码

- 生态保护红线类型代码表

| 代码 | 名称 |
| --- | --- |
| 10 | 生态功能 |
| 11 | 水源涵养 |
| 12 | 生物多样性维护 |
| 13 | 水土保持 |
| 14 | 防风固沙 |
| 15 | 其他生态功能 |
| 20 | 生态环境敏感性 |
| 21 | 水土流失 |
| 22 | 土地沙化 |
| 23 | 石漠化 |
| 24 | 盐渍化 |
| 25 | 其他敏感性 |

- 无居民海岛利用现状分类代码

- 无居民海岛利用现状分类代码表

| 代码 | 名称 |
| --- | --- |
| i100 | 开发利用区 |
| i101 | 旅游娱乐用岛 |
| i102 | 交通运输用岛 |
| i103 | 工业仓储用岛 |
| i104 | 渔业用岛 |
| i105 | 农林牧业用岛 |
| i106 | 可再生能源用岛 |
| i107 | 城乡建设用岛 |
| i108 | 公共服务用岛 |
| i109 | 国防用岛 |
| i110 | 其他用岛 |
| i200 | 未开发利用区 |
| i201 | 植被覆盖区 |
| i202 | 滨海湿地区 |
| i203 | 其他区域 |

  - 数据交换文件命名规则

6.1标准图幅国土调查数据交换文件命名规则

以标准图幅为基础的国土调查数据交换文件命名规则如下：

| XX | XX | X | XXXX | X | XX | XXX | XXX | XXX | . XXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
| 专 业 代 码 | 业 务 代 码 | 比 例 尺 代 码 | 年 代 时 间 | 1:100 万 图 幅 行 号 | 1:100 万 图 幅 列 号 | 图 幅 行 号 | 图 幅 列 号 | 特 征 码 | 扩 展 文 件 名 |

命名规则说明：

a） 主文件名采用二十一位字母数字型代码，行列号位数不足者前面补零，扩展文件名因文件格式不同而不同：矢量数据为VCT，数字正射影像图为IMG，数字栅格地图为RAS，数字高程模型为DEM，元数据为XML，附加信息文件和头文件为TXT；

b） 比例尺代码见表46。

- 比例尺代码表

| 比例尺 | 1:2000 | 1:5000 | 1:10000 | 1:25000 | 1:50000 | 1:100000 | 1:250000 | 1:500000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代 码 | I | H | G | F | E | D | C | B |

c） 行列编号计算公式（引用《国家基本比例尺地形图分幅和编号》（GB/T 13989））

1） 1:1 000 000图幅行、列号的计算：

a ＝ [φ／4°]+1…………………………………………………（1）

b ＝ [λ／6°]+31………………………………………………（2）

式中：

a ——1:1 000 000地形图图幅所在纬度带数字码所对应的数字码；

[  ] ——商取整；

φ ——图幅内某点的纬度或图幅西南廓点的纬度；

b ——1:1 000 000地形图图幅所在经度带的数字码；

λ ——图幅内某点的经度或图幅西南廓点的经度；

2） 相应比例尺的图幅行、列号的计算：

c ＝４°／Δφ-[(φ／4°)／Δφ]……………………………………（3）

d ＝ [(λ/6°)／Δλ]+1………………………………………………（4）

式中：

c——所求比例尺图幅的行号；

Δφ——所求比例尺图幅的纬差（1:5千图幅纬差1′15″）；

[  ]——商取整；

φ——图幅的某点的纬度或图幅西南图廓点的纬度；

d——所求比例尺图幅的列号；

(  )——商取余；

λ——图幅内某点的经度或图幅西南图廓点的经度；

Δλ——所求比例尺图幅的经差（1: 5千图幅经差1′52.5 ″）；

d） 特征码为十进制三位顺序码，统一设定为000，留待以后扩展。

e） 命名实例

- ：某1:5千2017年土地利用图，图幅内某一点纬度为39°22′30″，经度为114°33′45″，其数据文件的命名方法为：

- 1) 专业代码为20

- 2) 业务代码为01

3）1:5000比例尺代码为H

4）土地利用图的年代为2017

5）百万分之一图幅的行号字符码为J

a ＝ [39˚22′30″/4˚]+1 ＝ 10(字符码J)

6）百万分之一图幅的列号数字码为50

b ＝ [114˚33′45″/6˚]+31 ＝ 50

7）五千分之一图幅的行号为030

Δφ＝ 1′15″，   Δλ =  1′52.5″

c ＝  4˚/1′15″-[（39˚22′30″/4˚）/1′15″]

＝  192−[3˚22′30″/1′15″] ＝ 030

8）五千分之一图幅的列号为018

d ＝ [（114˚33′45″/6˚）/1′52.5″]+1 ＝ 018

9）特征码设定为000

则该数据文件的命名为：2001H2017J50030018000.VCT

6.2以行政区为基础的国土调查数据交换文件命名规则

以行政区为基础的国土调查数据交换文件命名规则如下：

| XX | XX | X | XXXX | XXXXXX | XXX | XXX | . XXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
| 专 业 代 码 | 业 务 代 码 | 比 例 尺 代 码 | 年 代 时 间 | 县 行 政 区 划 代 码 | 乡 行 政 区 划 代 码 | 特 征 码 | 扩 展 文 件 名 |

命名规则说明：

a）主文件名采用二十一位字母数字型代码，位数不足的数字码用前导“0”补足。扩展文件名因文件格式不同而不同：矢量数据为VCT，数字正射影像图为IMG，数字栅格地图为RAS，数字高程模型为DEM，元数据为XML，附加信息文件和头文件为TXT；

b） 专业代码采用二位数字码，土地专业码为20；

c） 业务代码采用二位数字码，土地利用业务为01；

d） 比例尺代码采用一位字符码，比例尺代码表见表46；

e） 年代代码采用四位数字码；

f） 县（市）行政区划代码采用六位数字型代码，由中华人民共和国行政区划代码（GB/T 2260）标准查取；

g） 乡（镇）级行政区划代码采用十进制三位数字码；

h） 特征码表示村的次序号，为十进制三位数字码。

i） 命名实例

- 1：XX省XX县2017年土地利用图，比例尺为1:5千，其数据文件命名为：2001H2017340123000000.VCT。

- 2：XX市XX县XX镇土地利用图，比例尺为1:5千，其数据文件命名为：

假设XX镇的三位数字码为001；

则该数据文件名为：2001H2017340123001000.VCT。

- 3：1:5千XX县XX乡XX村土地利用图，其数据文件命名为：

假设XX乡XX村的三位数字码为006；

则该数据文件名为：2001H2017340123001006.VCT。

  - 数据交换内容与格式

数据交换内容与格式依据《地理空间数据交换格式》（GB/T 17798），国土调查数据交换内容与格式的补充说明参见附录A。

  - 元数据

矢量数据元数据依据《国土资源信息核心元数据标准》（TD/T 1016）。

栅格数据元数据采用《基础地理信息数字产品元数据》（CH/T 1007）描述。

- 附  录  A
（规范性附录）
国土调查数据交换格式

- 交换格式

国土调查数据交换格式按中华人民共和国国家标准《地理空间数据交换格式》（GB/T 17798-2007）的规定进行描述。

- 交换格式说明

国土调查数据交换格式属于中华人民共和国国家标准《地理空间数据交换格式》（GB/T 17798-2007）的实例，按以下规定描述。

A.2.1 一般规定

- 国土调查数据仅描述矢量数据，文件的后缀名为VCT，简称VCT文件。

- 以县级行政区为基本单位，一个县级行政区的全部国土调查要素使用一个VCT文件进行描述。

- 国土调查矢量数据中的拓扑数据和点、线、面要素的图形表现数据暂不描述。

- 未规定的格式内容，应使用字符值::=Unknown表示，如：<图形表现编码>、<要素类型编码>、<层名>等。

- 未对国土调查数据交换格式的规定做出说明的，应使用中华人民共和国国家标准《地理空间数据交换格式》（GB/T 17798-2007）中的规定进行描述。

A.2.2 文件头

国土调查数据交换格式文件头的规定规定如下：

a）DataMark：<数据标识>，缺省值::=LANDUSE-VCT。

b）Version:<版本号>，缺省值::=3.0。

c）CoordinateSystemType:<坐标系类型>，缺省值::=P。

d）Dim：<坐标维数>，缺省值::=2。

e）XAxisDirection:<X坐标轴方向>，缺省值::=E。

f）YAxisDirection:<Y坐标轴方向>，缺省值::=N。

g）XYUnit:<坐标单位>，缺省值::=M。

h）ZUnit:<高程坐标单位>，缺省值::=M。

i）Spheroid：<参考椭球>, 缺省值::=CGCS2000,6378137.0,298.257222101。

j）PrimeMeridian：<首子午线>，缺省值::=Greenwich。

k）Projection:<投影类型>，缺省值::=高斯-克吕格投影。

l）Parameters: <投影参数>,缺省值::=<原点经度>,<归化比例因子>,<东偏>,<北偏>,<带宽>,<带号>。

m）VerticalDatum: <高程基准>，缺省值::=1985国家高程基准。

n）TemporalReferenceSystem: <时间参照系>，缺省值::=北京时间

o）ExtentMin: <VCT文件中平面投影最左边X坐标>,<VCT文件中平面投影最下边Y坐标>。

p）ExtentMax: <VCT文件中平面投影最右边X坐标>,<VCT文件中平面投影最上边Y坐标>。

q）MapScale: <比例尺分母>。

r）Offset: <坐标偏移量>。

s）Date: <数据日期>。

t）Separator: <半角逗号>，缺省值::=,“,”表示半角逗号。

A.2.3 几何数据

国土调查数据中的几何数据仅按点状要素、线状要素、面状要素进行描述，具体规定如下：

a）点状要素中的<点的特征类型>::=1|2，“1”表示表示独立点，“2”表示结点。

b）线状要素中的<线的特征类型>::=1，“1”表示直接坐标线，线对象作为构成面的引用线时，其要素类型编码为1099000000，图形表现编码为Unknown。

c）线的特征类型中<线段的类型>::=11，“11”表示折线。d）面状要素中的<面的特征类型>::=100，“100”表示由间接坐标构成的面对象。

e）间接坐标面中的<间接坐标面的构成类型>::=21，“21”表示引用线对象构成的面。

A.2.4 注记

国土调查数据中注记中的<注记的特征类型>::=1，“1”表示单点注记。

- 附  录  B
（资料性附录）
国土调查数据交换格式检验规则

- 数据交换内容

    - 矢量数据文件名

测试用例标识：/base/file/vector/file_name

测试目的： 验证矢量数据文件名是否符合要求。

测试方法：

- 矢量数据文件名由二十一位字母数字型代码组成，其中第1和第2位数字码为20，第3和第4位数字码取值为01，第5位为字母码I、H、G、F、E、D、C或B，第6位到第9位为大于2017的年代时间值，第19位到第21位为十进制三位数字码；

- 扩展名为“.VCT”，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：高

- 矢量数据

    - 文件头

测试用例标识：/content/vector/header

测试目的： 验证数据文件中是否包含文件头， 内容是否为空。

测试方法：

- 检查数据文件中是否包含HeadBegin和HeadEnd数据段；

- 检查HeadBegin和HeadEnd数据段内容是否为空，若不为空，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：高

      - 格式标志

测试用例标识：/content/vector/header/datamark

测试目的： 验证文件头中是否包含格式标志，且值为LANDUSE-VCT。

测试方法：

- 检查文件头内容是否以DataMark标志开始；

- 检查DataMark标志是否为LANDUSE-VCT，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：低

      - 格式版本

测试用例标识：/content/vector/header/version

测试目的： 验证文件头中是否包含格式版本说明，且值为3.0。

测试方法：

- 检查文件头内容是否包含Version信息；

- 检查Version信息是否为3.0，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：低

      - 坐标系统

测试用例标识：/content/vector/header/crs

测试目的： 验证文件头中是否包含坐标系统说明。

测试方法：

- 检查文件头内容是否包含可选的坐标系统信息；

- 检查坐标系统信息是否符合规范的要求，若是，则通过测试。

测试类型：能力测试

重要性：高

      - 坐标维数

测试用例标识：/content/vector/header/dim

测试目的： 验证文件头中是否包含可选的坐标维数说明。

测试方法：

- 检查文件头内容是否包含坐标维数信息；

- 检查坐标维数信息是否为2或3，若是，则通过测试。

测试类型：能力测试

重要性：中

      - 数据范围

测试用例标识：/content/vector/header/range

测试目的： 验证文件头中是否包含可选的数据范围说明。

测试方法：

- 检查文件头内容是否包含数据范围信息；

- 检查数据范围信息是否正常，若是，则通过测试。

测试类型：能力测试

重要性：高

      - 数据比例尺

测试用例标识：/content/vector/header/mapscale

测试目的： 验证文件头中是否包含可选的数据比例尺说明。

测试方法：

- 检查文件头内容是否包含数据比例尺信息；

- 检查数据比例尺信息是否符合规范要求，是否与文件名中对应的比例尺信息相符合，若是，则通过测试。

测试类型：能力测试

重要性： 高

      - 数据时间

测试用例标识：/content/vector/header/date

测试目的： 验证文件头中是否包含数据时间说明。

测试方法：

- 检查文件头内容是否包含可选的数据时间信息；

- 检查数据时间格式是否符合规范要求，数据时间是否小于当前系统时间，若是，则通过测试。

测试类型：能力测试

重要性：高

    - 要素类型

测试用例标识：/content/vector/features

测试目的： 验证文件中是否包含要素类型。

测试方法：

- 检查文件中是否包含FeatureCodeBegin和FeatureCodeEnd数据段；

- 检查FeatureCodeBegin和FeatureCodeEnd数据段内容是否不为空，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：高

- 要素类型编码

测试用例标识：/content/vector/features/featurecode

测试目的： 验证要素类型编码是否规范。

测试方法：

- 检查要素类型编码是否符合国土调查数据库的要素分类与编码规则，要素类型编码是否为十位数字码；

- 检查要素类型编码是否唯一；

- 检查是否包含国土调查数据库中规定的要素类型，如必要的行政区、地类图斑等要素类型，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：非常高

- 要素类型名称

测试用例标识：/content/vector/features/name

测试目的： 验证要素类型名称是否规范。

测试方法：

- 检查要素类型名称是否符合国土调查数据库中规定的要素名称；

- 检查要素类型名称是否与要素类型编码一致，若是，则通过测试。

测试类型：能力测试

重要性：高

- 要素图形类型

测试用例标识：/content/vector/features/geometrytype

测试目的： 验证要素图形类型是否正确。

测试方法：

- 检查要素图形类型是否为Point、 Line、 Polygon及 Annotation；

- 检查要素图形类型是否与国土调查数据库中规定的一致，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：非常高

- 要素属性表名

测试用例标识：/content/vector/features/structure

测试目的： 验证要素属性表名是否规范。

测试方法：

- 检查要素属性表名是否与国土调查数据库中规定的一致；

- 检查要素属性表名是否与要素类型名称、要素类型编码对应；

- 检查属性表名是否在属性数据结构数据段中有对应的定义，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：非常高

    - 要素属性结构

测试用例标识：/content/vector/features/attribute/structure

测试目的： 验证要素属性数据结构是否规范。

测试方法：

- 检查文件中是否包含TableStructureBegin和TableStructureEnd数据段；

- 检查TableStructureBegin和TableStructureEnd数据段是否不为空，若是，则通过测试。

- 检查每个属性表定义是否以0为结束标志。

测试类型：基本测试

重要性：高

- 属性表定义

测试用例标识：/content/vector/features/attribute/table/name

测试目的： 验证要素属性表定义是否规范。

测试方法：

对于每个属性表定义执行如下测试：

- 检查属性表名是否唯一；

- 检查属性表名是否与国土调查数据库中规定的一致；

- 检查属性表定义是否与国土调查数据库中规定的一致。

对于属性表中的每一个字段执行如下测试：

- 字段名、字段类型、字段长度、小数位数是否与国土调查数据库中规定的一致，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：非常高

    - 图形数据

测试用例标识：/content/vector/features/geometry

测试目的： 验证文件中是否包含图形数据。

测试方法：

- 检查文件中是否包含PointBegin和PointEnd点对象数据段，LineBegin和LineEnd线对象数据段，PolygonBegin和PolygonEnd面对象数据段；

- 检查图形数据数据段是否不为空；

- 检查每个空间对象是否以0分隔，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：非常高

- 空间对象要素

测试用例标识：/content/vector/features/feature

测试目的： 验证空间对象要素是否规范。

测试方法：

对于每一个空间对象要素执行如下测试：

- 检查文件中对象标识码是否为唯一的整数；

- 检查要素类型编码是否在要素类型参数数据段中有对应的定义；

- 检查图形样式编码是否为Unknown，若不是，检查图形表现数据段是否有对应的定义；

- 检查坐标的范围是否与文件头中声明的一致，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：非常高

- 点状图形数据

测试用例标识：/content/vector/features/geometry/point

测试目的： 验证点状图形数据是否规范。

测试方法：

对于每一个点状图形数据执行如下测试：

- 检查点对象标识码的唯一性；检查有属性的点对象是否有对应的属性记录；

- 检查点的特征类型是否为1、2；

- 检查坐标点的个数是否等于1；

- 检查坐标维数是否与文件头中声明的一致；

- 检查坐标的范围是否与文件头中声明的一致，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：高

- 线状图形数据

测试用例标识：/content/vector/features/geometry/line

测试目的： 验证线状图形数据是否规范。

测试方法：

对于每一个线状图形数据执行如下测试：

- 检查线对象标识码的唯一性；检查有属性的线对象是否有对应的属性记录；

- 检查线的特征类型是否为1；

- 检查线段条数是否大于等于1。

- 检查一个线对象是否引用多条不相连接的线段，若是，则不通过测试。

对个每个线段执行如下测试：

- 检查线段的类型是否为11；

- 检查线段的点数是否大于等于2；

- 检查坐标维数是否与文件头中声明的一致；

- 检查坐标的范围是否与文件头中声明的一致；

- 线段内容的数量与线段条数记录是否一致，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：高

- 面状图形数据

测试用例标识：/content/vector/features/geometry/polygon

测试目的： 验证面状图形数据是否规范。

测试方法：

对于每一个面状图形数据执行如下测试：

- 检查面对象标识码的唯一性；

- 检查有属性的面对象是否有对应的属性记录；

- 检查面的特征类型是否为100；

- 检查标识点坐标维数是否与文件头中声明的一致；

- 检查标识点坐标的范围是否与文件头中声明的一致；

- 检查标识点坐标是否合理；

- 检查面对象应是封闭的。

对个每个间接坐标面执行如下测试：

- 检查间接坐标面的构成类型是否为21；

- 检查构面的对象个数是否大于等于1；

- 检查引用的对象标识码个数是否等于构面的对象个数；

- 检查对象标识码是否以半角逗号(,)分开；

- 检查每行的对象标识码个数是否小于等于8；

- 检查面是否封闭；

- 检查是否可以找到引用的线对象定义，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：非常高

    - 注记数据

测试用例标识：/content/vector/features/annotation

测试目的： 验证文件中是否包含注记数据段。

测试方法：

- 检查文件中是否包含AnnotationBegin和AnnotationEnd注记数据段；

- 检查注记数据段是否不为空；

- 检查每个注记对象是否以0分隔，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：高

- B.2.5.1注记样式

测试用例标识：/content/vector/features/annotation/style

测试目的： 验证注记是否包含样式信息。

测试方法：

- 检查注记的图形样式编码是否不为Unknown；

- 检查注记的图形样式编码在图形表现数据段是否有对应的定义，且有必选的描述注记的属性，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：高

- B.2.5.2注记内容

测试用例标识：/content/vector/features/annotation/text

测试目的： 验证注记是否为空。

测试方法：

- 检查注记的内容是否为非空的文本，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：高

- B.2.5.3注记位置

测试用例标识：/content/vector/features/annotation/location

测试目的： 验证注记位置是否规范。

测试方法：

- 检查注记的特征类型是否为1；

- 检查注记的坐标点数是否为1；

- 检查注记点坐标维数是否与文件头中声明的一致；

- 检查注记点坐标的范围是否与文件头中声明的一致；

- 检查注记点坐标和方向是否合理，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：高

    - 属性数据

测试用例标识：/content/vector/features/attribute

测试目的： 验证文件中是否包含属性数据段。

测试方法：

- 检查文件中是否包含AttributeBegin和AttributeEnd属性数据段；

- 检查属性数据段是否不为空；

- 检查每个属性表是否以属性表名开始，以TableEnd结束；

- 属性表名是否唯一，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：高

- B.2.6.1属性记录

测试用例标识：/content/vector/features/attribute/record

测试目的： 验证属性记录是否规范。

测试方法：

对于属性表中的每个记录执行如下测试：

- 检查记录是否以有唯一的对象标识码；

- 检查属性对象标识码和几何对象标识码是否一致；

- 检查记录是否在一行表达完毕；

- 检查必填字段是否为空值；

- 检查字段值是否满足值域约束条件；

- 对于变长字符串，检查是否有对应的属性值；

- 对于外挂文件，检查是否可以找到对应的文件，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：非常高

    - 图形表现数据

测试用例标识：/content/vector/features/style

测试目的： 验证文件中是否包含图形表现数据段。

测试方法：

- 检查文件中是否包含以StyleBegin和RepresentationBegin为起始标志，以StyleEnd和RepresentationEnd为结束标志的图形表现数据段；

- 检查图形表现数据段是否不为空；

- 检查每个图形表现是否以0分隔，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：中

- B.2.7.1图形表现关键词

测试用例标识：/content/vector/features/style/key

测试目的： 验证图形表现数据段的关键词是否规范。

测试方法：

- 若存在图形表现数据，检查图形表现关键词是否规范，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：中

- B.2.7.2注记的图形表现数据

测试用例标识：/content/vector/features/style/annotation

测试目的： 验证注记的图形表现数据是否规范。

测试方法：

- 若存在注记数据，执行测试用例/content/vector/features/style和/content/vector/features/style/key；

- 检查图形表现数据中是否包含注记样式的必要信息；

- 检查注记样式是否完整，若是，则通过测试。

测试类型：基本测试

重要性：高

- 附  录  C
（资料性附录）
矢量数据索引文件格式

- 概述

为提高访问大数据量VCT文件的效率，应基于矢量图形数据建立对应的索引文件。

- 索引文件格式

索引文件采用文本格式，扩展名为.idx，格式如下：

DataMark: LANDUSE-IDX<CR>

Version: <3.0><CR>

IndexBegin<CR>

{<对象标识码>,<minX>,<minY>,<maxX>,<maxY>,<图形数据文件位置>,<属性数据文件位置>}<CR>

IndexEnd<CR>

- 格式说明

（1）<对象标识码>::=<整数>，空间对象的唯一标识码。

（2）<minX>::=<float>,<minY>::=< float >,<maxX>::=< float >,<maxY>::=< float >，空间对象的图形范围。

（3）<图形数据文件位置>::=<整数>，图形数据段中空间对象标识码处相对于文件起始位置的偏移。

（4）<属性数据文件位置>::=<整数>，属性数据段中空间对象标识码处相对于文件起始位置的偏移。若没有属性数据，设为0。

- 索引文件组织结构

(1)每个属性表对应一个索引文件，索引文件命名为属性表名， 扩展名为.idx。

(2)拓扑线的索引在单独的索引文件中，文件命名为TopoArcs.idx。

(3)所有的索引文件放在一个索引目录中，索引目录与对应的VCT文件在同一个根目录下，索引目录命名为<VCT文件名>_idx。

- 参考文献

（1）原国土资源部                               永久基本农田数据库标准（2017版）

（2）国务院第三次全国国土调查领导小组办公室     第三次全国国土调查实施方案（国土调查办发﹝2018﹞18号）

（3）国务院第三次全国国土调查领导小组办公室      关于调整第三次全国国土调查有关内容与要求的补充通知（国土调查办发〔2019〕7号）